1    ===== FILE: init_project.m =====

2    function init_project()

3    % =============================

4    % 文件名：init_project.m

5    % 路径：S-Function_14/init_project.m

6    % 版本号：V1.0

7    % 最后修改时间：2025-12-10

8    % 作者：Auto-generated

9    % 功能描述：

10    %   初始化 LPV-MPC 项目运行环境：

11    %     1) 调用 project_root() 获取根目录

12    %     2) 将 src 及其子目录递归加入 MATLAB 路径

13    %     3) 将 simulink 目录加入路径，便于加载模型

14    % =============================

15

16    root = project_root();

17    addpath(root);

18    addpath(genpath(fullfile(root, 'src')));

19    addpath(fullfile(root, 'simulink'));

20

21    fprintf('[init_project] Root: %s\n', root);

22    end

23

24    ===== FILE: project_root.m =====

25    function root = project_root()

26    % =============================

27    % 文件名：project_root.m

28    % 路径：S-Function_14/project_root.m

29    % 版本号：V1.0

30    % 最后修改时间：2025-12-10

31    % 作者：Auto-generated

32    % 功能描述：

33    %   返回项目根目录的绝对路径，供所有脚本构建相对路径。

34    %   该函数应位于项目根目录，不随其他脚本迁移。

35    % =============================

36

37    persistent cached_root

38    if isempty(cached_root) || ~isfolder(cached_root)

39        [cached_root, ~] = fileparts(mfilename('fullpath'));

40    end

41    root = cached_root;

42    end

43

44    ===== FILE: results_dir.m =====

45    function dir_out = results_dir(subdir)

46    % =============================

47    % 文件名：results_dir.m

48    % 路径：S-Function_14/results_dir.m

49    % 版本号：V1.0

50    % 最后修改时间：2025-12-10

1    % 作者：Auto-generated

2    % 功能描述：

3    %   构建结果输出目录的绝对路径，并在不存在时自动创建。

4    %   示例：out_dir = results_dir('gru/performance_offline');

5    % =============================

6

7    if nargin < 1 || isempty(subdir)

8        subdir = '';

9    end

10

11    root = project_root();

12    dir_out = fullfile(root, 'results', subdir);

13

14    if ~exist(dir_out, 'dir')

15        mkdir(dir_out);

16    end

17    end

18

19    ===== FILE: src/core/agv_model_sfunc.m =====

20

21    function agv_model_sfunc(block)

22    % ==========================================

23    % Level-2 MATLAB S-Function (Simulink)

24    % 外壳：AGV 离散植物，内部调用 state_eq / output_eq

25    % 接口：

26    %   - 参数 p：parameters() 结构体（必须包含 Ts；可选 nx、x0）

27    %   - 输入端口(1)：u_all = [F_cmd; omega_cmd; theta_ground] (3x1)

28    %   - 输出端口(1)：y (34x1) - V4.3 Mamba适配

29    %   - 离散状态：x (nx×1，默认 8)，使用 DWork 管理

30    % ==========================================

31    setup(block);

32

33    % -------- S-Function 框架 --------

34    function setup(block)

35      % 1) 模块参数

36      block.NumDialogPrms  = 1;    % p = parameters()

37

38      % 2) 端口

39      block.NumInputPorts  = 1;

40      block.NumOutputPorts = 1;

41

42      % 输入端口：3×1

43      block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic;

44      block.InputPort(1).Dimensions        = 3;

45      block.InputPort(1).DatatypeID        = 0; % double

46      block.InputPort(1).Complexity        = 'Real';

47      block.InputPort(1).DirectFeedthrough = false;

48

49      % 输出端口：34×1 (V4.3 Mamba适配)

50      block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic;

1      block.OutputPort(1).Dimensions = 34;

2      block.OutputPort(1).DatatypeID = 0; % double

3      block.OutputPort(1).Complexity = 'Real';

4

5      % 3) 采样时间（来自参数 Ts）

6      p = block.DialogPrm(1).Data;

7      if ~isfield(p,'Ts')

8          error('parameters() 必须包含字段 Ts');

9      end

10      block.SampleTimes = [p.Ts 0];

11

12      % 4) 不在 setup 里设置 NumDworks / Dwork 属性

13

14      % 5) 注册方法

15      block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState';

16      block.RegBlockMethod('PostPropagationSetup', @DoPostPropSetup);

17      block.RegBlockMethod('InitializeConditions', @DoInitialize);

18      block.RegBlockMethod('Outputs',              @DoOutputs);

19      block.RegBlockMethod('Update',               @DoUpdate);

20    end

21

22    % -------- 在 PostPropagationSetup 里设置 DWork 的数量和属性 --------

23    function DoPostPropSetup(block)

24      block.NumDworks = 1;  % 关键：必须在这里设置

25

26      % 状态维度（可用 p.nx 指定，默认 8）

27      nx = 8;

28      if block.NumDialogPrms>=1 && isstruct(block.DialogPrm(1).Data)

29          p = block.DialogPrm(1).Data;

30          if isfield(p,'nx') && ~isempty(p.nx)

31              nx = p.nx;

32          end

33      end

34

35      block.Dwork(1).Name            = 'xdisc';

36      block.Dwork(1).Dimensions      = nx;

37      block.Dwork(1).DatatypeID      = 0;     % double

38      block.Dwork(1).Complexity      = 'Real';

39      block.Dwork(1).UsedAsDiscState = true;  % 离散状态

40    end

41

42    % -------- 初始化离散状态 --------

43    function DoInitialize(block)

44      p = block.DialogPrm(1).Data;

45      nx = block.Dwork(1).Dimensions;

46

47      % 优先使用 p.x0；否则由 parameters.m 的 initial_* 字段组装

48      if isfield(p,'x0') && ~isempty(p.x0)

49          x0 = p.x0(:);

50      elseif all(isfield(p, {'initial_x','initial_y','initial_heading', ...

1                             'initial_velocity','initial_angular_velocity', ...

2                             'initial_front_steering','initial_rear_steering', ...

3                             'initial_sideslip'}))

4          x0 = [p.initial_x; p.initial_y; p.initial_heading; ...

5                p.initial_velocity; p.initial_angular_velocity; ...

6                p.initial_front_steering; p.initial_rear_steering; ...

7                p.initial_sideslip];

8      else

9          x0 = zeros(nx,1);

10      end

11

12      if numel(x0)~=nx

13          error('x0 维度(%d)与 nx(%d)不一致', numel(x0), nx);

14      end

15      block.Dwork(1).Data = x0;

16    end

17

18    % -------- 输出方程 --------

19    function DoOutputs(block)

20      p     = block.DialogPrm(1).Data;

21      u_all = block.InputPort(1).Data;       % [F_cmd; omega_cmd; theta_ground]

22      x     = block.Dwork(1).Data;

23

24      u            = u_all(1:2);             % 控制量

25      theta_ground = u_all(3);               % 坡度角

26

27      % y = output_eq(x, u, theta_ground, p);  % 修正：按签名传入4个参数

28      y = output_eq_ref(x, u, theta_ground, p);  % 利用v_ref和omega_ref生成参考半径

29

30      if ~isvector(y) || numel(y)~=block.OutputPort(1).Dimensions

31          % error('output_eq 返回长度与输出端口不一致，期望 %d，实际 %d', ...     % 利用v_ref和omega_ref生成参考半径

32                % block.OutputPort(1).Dimensions, numel(y));

33          error('output_eq_ref 返回长度与输出端口不一致，期望 %d，实际 %d', ...

34                block.OutputPort(1).Dimensions, numel(y));

35      end

36      block.OutputPort(1).Data = y(:);

37    end

38

39    % -------- 状态更新（离散化步进）--------

40    function DoUpdate(block)

41      p     = block.DialogPrm(1).Data;

42      u_all = block.InputPort(1).Data;       % [F_cmd; omega_cmd; theta_ground]

43      x     = block.Dwork(1).Data;

44

45      u            = u_all(1:2);

46      theta_ground = u_all(3);

47

48      % 修正：state_eq 的签名为 (x, u, theta_ground, params)

49      % x_next = state_eq(x, u, theta_ground, p);         % 利用v_ref和omega_ref生成参考半径

50      x_next = state_eq_ref(x, u, theta_ground, p);

1

2      if numel(x_next)~=numel(x)

3          % error('state_eq 返回维度与 DWork 不一致');      % 利用v_ref和omega_ref生成参考半径

4          error('state_eq_ref 返回维度与 DWork 不一致');

5      end

6      block.Dwork(1).Data = x_next(:);

7    end

8    end

9

10

11    ===== FILE: src/core/agv_model_sfunc_train_data.m =====

12    function agv_model_sfunc_train_data(block)

13    %AGV_MODEL_SFUNC_TRAIN_DATA 训练数据生成专用 Level-2 MATLAB S-Function。

14    %

15    % 功能说明：

16    %   本模块由 GRU_DataGen.slx 调用，用于生成 GRU/TCN 共享训练数据。

17    %   它与闭环主模型 agv_model_sfunc.m 分离，原因是训练数据生成需要

18    %   额外注入滑移和负载/堵转扰动，不能污染正式控制模型。

19    %

20    % 输入端口：

21    %   u_all = [F_cmd; omega_cmd; theta_ground; slip_gamma; stall_load]

22    %

23    %   F_cmd       : 纵向驱动力命令 [N]

24    %   omega_cmd   : 横摆角速度命令 [rad/s]

25    %   theta_ground: 地面坡度角 [rad]

26    %   slip_gamma  : 滑移注入系数，1.0 表示正常附着

27    %   stall_load  : 外加纵向负载，用于 load/stall 扰动注入 [N]

28    %

29    % 内部动力学/输出方程：

30    %   state_eq_ref_train_data(...)

31    %   output_eq_ref_train_data(...)

32    %

33    % 输出约定：

34    %   y 为 34 x 1，保持当前 GRU/Mamba/TCN 数据生成链路使用的训练信号

35    %   契约。第 32-34 维为滑移率和横向加速度等扩展诊断量。

36

37    setup(block);

38

39    function setup(block)

40        block.NumDialogPrms = 1;  % params 参数结构体

41

42        block.NumInputPorts = 1;

43        block.NumOutputPorts = 1;

44

45        block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic;

46        block.InputPort(1).Dimensions = 5;

47        block.InputPort(1).DatatypeID = 0; % double 类型

48        block.InputPort(1).Complexity = 'Real';

49        block.InputPort(1).DirectFeedthrough = false;

50

1        block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic;

2        block.OutputPort(1).Dimensions = 34;

3        block.OutputPort(1).DatatypeID = 0; % double 类型

4        block.OutputPort(1).Complexity = 'Real';

5

6        p = block.DialogPrm(1).Data;

7        if ~isstruct(p) || ~isfield(p, 'Ts')

8            error('agv_model_sfunc_train_data:InvalidParams', ...

9                'Dialog parameter must be a params struct with field Ts.');

10        end

11        block.SampleTimes = [p.Ts 0];

12

13        block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState';

14        block.RegBlockMethod('PostPropagationSetup', @DoPostPropSetup);

15        block.RegBlockMethod('InitializeConditions', @DoInitialize);

16        block.RegBlockMethod('Outputs', @DoOutputs);

17        block.RegBlockMethod('Update', @DoUpdate);

18    end

19

20    function DoPostPropSetup(block)

21        nx = 8;

22        if block.NumDialogPrms >= 1 && isstruct(block.DialogPrm(1).Data)

23            p = block.DialogPrm(1).Data;

24            if isfield(p, 'nx') && ~isempty(p.nx)

25                nx = p.nx;

26            end

27        end

28

29        block.NumDworks = 1;

30        block.Dwork(1).Name = 'xdisc';

31        block.Dwork(1).Dimensions = nx;

32        block.Dwork(1).DatatypeID = 0;

33        block.Dwork(1).Complexity = 'Real';

34        block.Dwork(1).UsedAsDiscState = true;

35    end

36

37    function DoInitialize(block)

38        p = block.DialogPrm(1).Data;

39        nx = block.Dwork(1).Dimensions;

40

41        if isfield(p, 'x0') && ~isempty(p.x0)

42            x0 = p.x0(:);

43        elseif all(isfield(p, {'initial_x', 'initial_y', 'initial_heading', ...

44                'initial_velocity', 'initial_angular_velocity', ...

45                'initial_front_steering', 'initial_rear_steering', ...

46                'initial_sideslip'}))

47            x0 = [p.initial_x; p.initial_y; p.initial_heading; ...

48                  p.initial_velocity; p.initial_angular_velocity; ...

49                  p.initial_front_steering; p.initial_rear_steering; ...

50                  p.initial_sideslip];

1        else

2            x0 = zeros(nx, 1);

3        end

4

5        if numel(x0) ~= nx

6            error('agv_model_sfunc_train_data:InvalidX0', ...

7                'x0 length (%d) does not match nx (%d).', numel(x0), nx);

8        end

9        block.Dwork(1).Data = x0;

10    end

11

12    function DoOutputs(block)

13        p = block.DialogPrm(1).Data;

14        u_all = block.InputPort(1).Data;

15        x = block.Dwork(1).Data;

16

17        u = u_all(1:2);

18        theta_ground = u_all(3);

19        slip_gamma = u_all(4);

20        stall_load = u_all(5);

21

22        y = output_eq_ref_train_data(x, u, theta_ground, p, slip_gamma, stall_load);

23

24        if ~isvector(y) || numel(y) ~= block.OutputPort(1).Dimensions

25            error('agv_model_sfunc_train_data:InvalidOutputSize', ...

26                'output_eq_ref_train_data returned %d elements, expected %d.', ...

27                numel(y), block.OutputPort(1).Dimensions);

28        end

29        block.OutputPort(1).Data = y(:);

30    end

31

32    function DoUpdate(block)

33        p = block.DialogPrm(1).Data;

34        u_all = block.InputPort(1).Data;

35        x = block.Dwork(1).Data;

36

37        u = u_all(1:2);

38        theta_ground = u_all(3);

39        slip_gamma = u_all(4);

40        stall_load = u_all(5);

41

42        x_next = state_eq_ref_train_data(x, u, theta_ground, p, slip_gamma, stall_load);

43

44        if numel(x_next) ~= numel(x)

45            error('agv_model_sfunc_train_data:InvalidStateSize', ...

46                'state_eq_ref_train_data returned %d elements, expected %d.', ...

47                numel(x_next), numel(x));

48        end

49        block.Dwork(1).Data = x_next(:);

50    end

1

2    end

3

4    ===== FILE: src/core/state_eq.m =====

5    function x_next = state_eq(x, u, theta_ground, params)

6    % =========================================================================

7    % 文件名：state_eq.m

8    % 功能描述：对角式双舵轮AGV状态转移方程 - 实现车辆动力学模型的时间步进

9    % 输入参数：

10    %   x: 当前时刻状态向量 [X Y psi v omega delta_lf delta_rr beta] (8×1)

11    %       其中：X-全局X坐标[m], Y-全局Y坐标[m], psi-航向角[rad]

12    %             v-纵向速度[m/s], omega-横摆角速度[rad/s]

13    %             delta_lf-左前轮转向角[rad], delta_rr-右后轮转向角[rad]

14    %             beta-质心侧偏角[rad]

15    %   u: 控制输入向量 [F_cmd omega_cmd] (2×1)

16    %       F_cmd-总驱动力指令[N], omega_cmd-期望横摆角速度[rad/s]

17    %   theta_ground: 地面坡度角[rad] (标量)

18    %   params: 包含所有车辆参数的结体体

19    % 输出参数：

20    %   x_next: 下一时刻状态向量 (8×1)

21    % =========================================================================

22

23    %% 提取状态变量 - 从状态向量中分解各个状态分量

24    X = x(1); Y = x(2); psi = x(3); v = x(4);

25    omega = x(5); delta_lf = x(6); delta_rr = x(7); beta = x(8);

26

27    %% 提取控制输入 - 从输入向量分解控制指令

28    F_cmd = u(1);      % 总驱动力指令[N]

29    omega_cmd = u(2);  % 期望横摆角速度指令[rad/s]

30

31    %% 直接从参数结构体获取车辆参数 - 提高代码可读性和维护性

32    Ts = params.Ts;                          % 采样时间[s]

33    m = params.mass;                         % 车辆总质量[kg]

34    I_z = params.Iz;                         % 绕Z轴的转动惯量[kg·m²]

35    L = params.L;                            % 轴距[m]

36    W = params.W;                            % 轮距[m]

37    h_cg = params.h_cg;                      % 质心高度[m]

38    r = params.wheel_radius;                 % 车轮半径[m]

39    n = params.gear_ratio;                   % 传动比

40    eta = params.gear_efficiency;            % 传动效率

41    k_t = params.motor_torque_constant;      % 电机转矩常数[N·m/A]

42    mu = params.friction_coefficient;        % 路面摩擦系数

43    c_r = params.rolling_resistance;         % 滚动阻力系数

44    rho = params.air_density;                % 空气密度[kg/m³]

45    CdA = params.drag_coefficient_area;      % 风阻系数×迎风面积[m²]

46    C_af = params.front_cornering_stiffness; % 前轮侧偏刚度[N/rad]

47    C_ar = params.rear_cornering_stiffness;  % 后轮侧偏刚度[N/rad]

48    delta_max = params.max_steering_angle;   % 最大转向角限制[rad]

49    delta_dot_max = params.max_steering_rate;% 最大转向速率[rad/s]

50    tau_delta = params.steering_time_constant;% 转向系统时间常数[s]

1    current_limit = params.current_limit;    % 电机电流限制[A]

2    accel_limit = params.max_acceleration;   % 最大加速度限制[m/s²]

3    g = params.gravity;                      % 重力加速度[m/s²]

4    min_omega_threshold = params.min_angular_velocity_threshold; % 最小角速度阈值[rad/s]

5    low_speed_thresh = params.low_speed_threshold; % 低速阈值[m/s]

6

7    %% === 转向几何计算：按 ICR 约束 (tanδ 关系) 生成目标角 ===

8    if abs(omega_cmd) < min_omega_threshold || v < low_speed_thresh

9        % 低速/小指令：维持直行

10        delta_lf_target = 0; delta_rr_target = 0;

11    else

12        % 角速度误差抑制（比例缩放，保持两轮几何比不变）

13        e_omega = omega_cmd - omega;  % 角速度跟踪误差[rad/s]

14        if abs(omega) > abs(omega_cmd) * 1.2 && sign(omega) == sign(omega_cmd)

15            delta_scale = max(omega_cmd / max(abs(omega), 1e-6), 0.1);

16        else

17            delta_scale = 1.0;

18        end

19

20        % ICR 坐标（车辆质心坐标系）：改用测量ω（或与命令加权的ω）计算

21        % 目的：避免在 v 下降或跟踪误差较大时，把目标舵角放大

22        w_icr = omega;  % 如需更强前馈，可用 w_icr = 0.7*omega + 0.3*omega_cmd;

23        R_cmd = (v / max(abs(w_icr),1e-6)) * sign(w_icr); % 带符号半径[m]

24        x_c = 0.0;                      % 对称转弯，ICR 在 y 轴上

25        y_c = R_cmd;                    % ICR y 坐标（可正可负）

26

27        % 几何约束：

28        % tan(delta_lf) = (L/2 - x_c) / (y_c - W/2)

29        % tan(delta_rr) = -(x_c + L/2) / (y_c + W/2)

30        delta_lf_geom = atan2((L/2 - x_c), (y_c - W/2));

31        delta_rr_geom = -atan2((x_c + L/2), (y_c + W/2));

32

33        % 误差缩放（不破坏两轮几何比例）

34        delta_lf_target = delta_lf_geom * delta_scale;

35        delta_rr_target = delta_rr_geom * delta_scale;

36

37        % 取消额外的“安全夹紧”：由执行器限幅 delta_max 与速率限幅保障

38        % 这样可避免稳态曲率下目标转角长期贴住 15° 而过大

39    end

40

41    %% === 舵机动力学模拟：一阶惯性 + 速率限制 + 角度限制 ===

42    % 转向系统动力学：一阶惯性环节模拟转向执行器响应

43    delta_lf_dot = (delta_lf_target - delta_lf)/max(tau_delta,Ts);

44    delta_rr_dot = (delta_rr_target - delta_rr)/max(tau_delta,Ts);

45

46    % 转向速率限制 - 模拟转向执行器的物理限制

47    delta_lf_dot = sat(delta_lf_dot, -delta_dot_max, delta_dot_max);

48    delta_rr_dot = sat(delta_rr_dot, -delta_dot_max, delta_dot_max);

49

50    % 转向角更新 + 角度限制

1    delta_lf_new = sat(delta_lf + Ts*delta_lf_dot, -delta_max, delta_max);

2    delta_rr_new = sat(delta_rr + Ts*delta_rr_dot, -delta_max, delta_max);

3

4    %% === 载荷转移计算 & 滚动阻力计算 ===

5    [N_lf, N_rf, N_lr, N_rr, F_rolling_total] = compute_load_transfer(F_cmd, omega, v, theta_ground, params);

6

7    %% === 电机/传动系统限制推算到车轮牵引力上限 ===

8    % 计算单个驱动轮的最大牵引力（基于电机电流限制）

9    F_wheel_max = current_limit * k_t * (eta * n) / max(r,1e-6);  % 单驱动轮最大牵引力[N]

10

11    % 计算总驱动轮的最大牵引力（对角式：左前+右后两个驱动轮）

12    num_drive_wheels = 2; % 驱动轮数量：lf & rr

13    F_cmd_max_total = num_drive_wheels * F_wheel_max;

14

15    % 应用牵引力限制到指令值

16    F_cmd_eff = sat_sym(F_cmd, F_cmd_max_total);

17

18    %% === 轮胎侧偏角计算（基于简化自行车模型） ===

19    % 车辆几何参数：假设质心位于轴距中心

20    Lf = L/2; Lr = L/2; % 前后轴到质心的距离[m]

21

22    % 侧偏刚度：使用标称值（取消转弯增强的临时放大）

23    % C_af, C_ar 已由 parameters.m 提供

24

25    % 纵向速度分量（防止除零）

26    v_x = max(v * cos(beta), 1e-3);

27

28    % 前轮侧偏角（标准符号）：alpha_f = (beta + Lf*omega/v) - delta_lf

29    alpha_f = (beta + Lf*omega/max(v,low_speed_thresh)) - delta_lf_new;

30

31    % 后轮侧偏角（标准符号）：alpha_r = (beta - Lr*omega/v) - delta_rr

32    alpha_r = (beta - Lr*omega/max(v,low_speed_thresh)) - delta_rr_new;   % 对角式双舵轮，后轮也有转向

33

34    % 线性侧偏力计算 + 软饱和（限幅到摩擦圆边界）

35    Fy_f_lin = -C_af * alpha_f;  % 前轮线性侧偏力[N]

36    Fy_r_lin = -C_ar * alpha_r;  % 后轮线性侧偏力[N]

37

38    % 基于垂向载荷计算最大侧向力（摩擦圆限制）

39    Fy_f_max = mu * N_lf;  % 前轮最大侧向力[N]

40    Fy_r_max = mu * N_rr;  % 后轮最大侧向力[N]

41

42    % 应用侧向力饱和限制

43    Fy_f = sat(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max);

44    Fy_r = sat(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max);

45

46    %% === 牵引力分配策略：按法向载荷比例 + 偏航控制 ===

47    % 驱动轮总垂向载荷（仅考虑两个驱动轮：左前+右后）

48    W_drive = N_lf + N_rr;  % 驱动轮总载荷[N]

49

50    % 计算各驱动轮在总驱动载荷中的权重比例

1    w_lf = N_lf / max(W_drive,1e-6);  % 左前轮载荷占比

2    w_rr = N_rr / max(W_drive,1e-6);  % 右后轮载荷占比

3

4    % 直线/低曲率时等分扭矩，抑制对角驱动导致的偏航力矩

5    if (abs(omega_cmd) < min_omega_threshold) && (abs(omega) < min_omega_threshold)

6        w_lf = 0.5;

7        w_rr = 0.5;

8    end

9

10    % 偏航控制：根据角速度误差产生驱动力差以实现横摆控制

11    e_omega = omega_cmd - omega;  % 角速度跟踪误差[rad/s]

12

13    % 横摆角速度保护：防止角速度爆炸式增长

14    omega_max = 2.0;  % 最大角速度限制 [rad/s]（远大于目标0.1 rad/s）

15

16    if v < low_speed_thresh || abs(omega_cmd) < min_omega_threshold

17        % 低速/小指令：关断偏航力差，避免原地自旋

18        Delta_Fx = 0;

19    else

20        if abs(omega) > omega_max

21            % 情况：角速度超限 - 施加强制制动力矩进行保护

22            omega_sign = sign(omega);

23            Mz_brake = -omega_sign * I_z * 50.0;  % 强制制动力矩[Nm]

24            Delta_Fx = 2 * Mz_brake / max(W, 1e-3); % 所需的驱动力差[N]

25        else

26            % 恢复：正常P控制产生偏航力差

27            K_omega_p = 50.0;

28            omega_dot_desired = K_omega_p * e_omega; % 期望角加速度[rad/s²]

29            omega_dot_max = 10.0;                    % 最大角加速度 [rad/s²]

30            omega_dot_desired = sat_sym(omega_dot_desired, omega_dot_max);

31            Mz_needed = I_z * omega_dot_desired;     % 所需偏航力矩 [Nm]

32            Delta_Fx = 2 * Mz_needed / max(W, 1e-3); % 所需驱动力差 [N]

33            Delta_Fx_max = max(abs(F_cmd_eff), 10) * 0.5; % 驱动力差限幅

34            Delta_Fx = sat_sym(Delta_Fx, Delta_Fx_max);

35        end

36    end

37

38    % 驱动力分配：基础分配（按载荷比例）+ 偏航控制（力差调整）

39    Fx_lf_cmd = F_cmd_eff * w_lf + Delta_Fx/2;  % 左前轮指令驱动力[N]

40    Fx_rr_cmd = F_cmd_eff * w_rr - Delta_Fx/2;  % 右后轮指令驱动力[N]

41

42    %% === 摩擦椭圆限幅：确保合力不超过轮胎-路面摩擦极限 ===

43    % 获取是否使用光滑限幅的标志

44    use_smooth = params.use_smooth_saturation;

45

46    if use_smooth

47        % 光滑版本限幅：使用softplus函数替代max(·,0)，提高数值稳定性

48        smooth_gain = params.smooth_gain;

49

50        % 计算各轮胎在摩擦椭圆中的可用纵向力余量

1        term_lf = softplus(1 - (Fy_f/max(mu*N_lf,1e-6))^2, smooth_gain);

2        term_rr = softplus(1 - (Fy_r/max(mu*N_rr,1e-6))^2, smooth_gain);

3

4        Fx_lf_allow = mu * N_lf * sqrt(term_lf);  % 左前轮允许的最大纵向力[N]

5        Fx_rr_allow = mu * N_rr * sqrt(term_rr);  % 右后轮允许的最大纵向力[N]

6

7        % 应用光滑限幅到指令驱动力

8        F_drive_lf = sat_smooth(Fx_lf_cmd, -Fx_lf_allow, Fx_lf_allow, smooth_gain);

9        F_drive_rr = sat_smooth(Fx_rr_cmd, -Fx_rr_allow, Fx_rr_allow, smooth_gain);

10    else

11        % 硬限幅版本：传统的摩擦椭圆限制

12        Fx_lf_allow = mu * N_lf * sqrt(max(1 - (Fy_f/max(mu*N_lf,1e-6))^2, 0));

13        Fx_rr_allow = mu * N_rr * sqrt(max(1 - (Fy_r/max(mu*N_rr,1e-6))^2, 0));

14

15        F_drive_lf = sign(Fx_lf_cmd) * min(abs(Fx_lf_cmd), Fx_lf_allow);

16        F_drive_rr = sign(Fx_rr_cmd) * min(abs(Fx_rr_cmd), Fx_rr_allow);

17    end

18

19    % 计算总有效驱动力

20    F_drive_total = F_drive_lf + F_drive_rr;

21

22    % 计算驱动不对称产生的偏航力矩（左右驱动力差异引起）

23    Mz_drive = (W/2) * (F_drive_lf - F_drive_rr);

24

25    % 坡度阻力计算

26    F_slope = m * g * sin(theta_ground);

27

28    % 有效质量计算（包含旋转部件的等效质量）

29    wheel_inertia = params.wheel_inertia;    % 车轮转动惯量[kg·m²]

30    motor_inertia = params.motor_inertia;    % 电机转动惯量[kg·m²]

31    m_eff_total = m + 2*(wheel_inertia + motor_inertia*n^2)/(r^2); % 总有效质量[kg]

32

33    %% === RK4数值积分（转向角线性插值 + 动态空气阻力计算） ===

34    % 提取核心状态变量用于RK4积分

35    s_k = [X; Y; psi; v; omega; beta];

36

37    % 转向角中点值（用于RK4中间步骤的线性插值）

38    delta_lf_mid = (delta_lf + delta_lf_new)/2;

39    delta_rr_mid = (delta_rr + delta_rr_new)/2;

40

41    % 获取光滑限幅参数

42    use_smooth = params.use_smooth_saturation;

43    smooth_gain = params.smooth_gain;

44

45    % 定义连续动力学核心函数（闭包形式，传入当前计算的所有参数）

46    CONT_CORE = @(s, dl, dr) continuous_dynamics_core_v2(s, dl, dr, ...

47        F_drive_lf, F_drive_rr, F_rolling_total, F_slope, m_eff_total, I_z, Lf, Lr, ...

48        low_speed_thresh, C_af, C_ar, mu, N_lf, N_rr, W, use_smooth, smooth_gain, ...

49        rho, CdA);  % 传入空气阻力参数用于动态计算

50

1    % RK4积分四步计算（使用转向角插值）

2    k1 = CONT_CORE(s_k, delta_lf, delta_rr);                    % 第一步：使用k时刻转向角

3    k2 = CONT_CORE(s_k + 0.5*Ts*k1, delta_lf_mid, delta_rr_mid); % 第二步：使用中点转向角

4    k3 = CONT_CORE(s_k + 0.5*Ts*k2, delta_lf_mid, delta_rr_mid); % 第三步：使用中点转向角

5    k4 = CONT_CORE(s_k + Ts*k3, delta_lf_new, delta_rr_new);    % 第四步：使用k+1时刻转向角

6

7    % RK4最终积分：加权平均

8    s_new = s_k + (Ts/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);

9

10    %% 提取新状态并应用保护措施

11    X_new = s_new(1); Y_new = s_new(2); psi_new = s_new(3);

12    v_new = s_new(4); omega_new = s_new(5); beta_new = s_new(6);

13

14    % 航向角归一化到[-pi, pi]范围

15    psi_new = normalizeAngle(psi_new);

16

17    % 低速保护：防止速度变为负值（车辆不能倒车）

18    if v_new < 0

19        v_new = 0;

20    end

21

22    % 侧偏角限幅保护（防止数值爆炸）

23    beta_new = sat(beta_new, -deg2rad(15), deg2rad(15));

24

25    %% 组装下一时刻完整状态向量

26    x_next = [X_new; Y_new; psi_new; v_new; omega_new; delta_lf_new; delta_rr_new; beta_new];

27

28    end

29

30    %% =========================== 连续动力学核心函数 V2（动态空气阻力计算） ===========================

31    function ds = continuous_dynamics_core_v2(s, delta_lf, delta_rr, Fx_lf, Fx_rr, F_rolling_total, F_slope, ...

32        m_eff_total, I_z, Lf, Lr, low_speed_thresh, C_af, C_ar, mu, N_lf, N_rr, W, use_smooth, smooth_gain, ...

33        rho, CdA)

34    % 连续动力学核心函数V2 - 用于RK4积分的每个子步，动态计算空气阻力

35    % 输入参数：

36    %   s: 状态向量 [X Y psi v omega beta]

37    %   delta_lf, delta_rr: 当前转向角[rad]

38    %   Fx_lf, Fx_rr: 预计算的驱动力（已应用摩擦椭圆限幅）[N]

39    %   F_rolling_total: 总滚动阻力[N]

40    %   F_slope: 坡度阻力[N]

41    %   m_eff_total: 总有效质量[kg]

42    %   I_z: 转动惯量[kg·m²]

43    %   Lf, Lr: 前后轴到质心距离[m]

44    %   low_speed_thresh: 低速阈值[m/s]

45    %   C_af, C_ar: 前后轮侧偏刚度[N/rad]

46    %   mu: 摩擦系数

47    %   N_lf, N_rr: 左右驱动轮垂向载荷[N]

48    %   W: 轮距[m]

49    %   use_smooth: 是否使用光滑限幅

50    %   smooth_gain: 光滑限幅增益

1    %   rho: 空气密度[kg/m³]

2    %   CdA: 风阻系数×面积[m²]

3    % 输出参数：

4    %   ds: 状态导数向量 [X_dot Y_dot psi_dot v_dot omega_dot beta_dot]

5

6    % 设置默认参数值

7    if nargin < 22

8        use_smooth = false;

9        smooth_gain = 30.0;

10    end

11

12    % 分解状态向量

13    X = s(1); Y = s(2); psi = s(3); v = s(4); omega = s(5); beta = s(6);

14

15    % 动态计算空气阻力（基于当前瞬时速度）

16    F_aero = 0.5 * rho * CdA * v^2 * sign(v);  % 空气阻力[N]，与速度平方成正比

17    F_drag = F_rolling_total + F_aero;          % 总阻力 = 滚动阻力 + 空气阻力

18

19    % 重新计算轮胎侧偏角（基于当前状态和转向角）

20    alpha_f = (beta + Lf*omega/max(abs(v),low_speed_thresh)) - delta_lf;

21    alpha_r = (beta - Lr*omega/max(abs(v),low_speed_thresh)) - delta_rr;

22

23    % 线性侧偏力计算

24    Fy_f_lin = -C_af * alpha_f;  % 前轮侧偏力[N]

25    Fy_r_lin = -C_ar * alpha_r;  % 后轮侧偏力[N]

26

27    % 侧向力饱和限制（基于摩擦圆原理）

28    Fy_f_max = mu * N_lf;  % 前轮最大侧向力[N]

29    Fy_r_max = mu * N_rr;  % 后轮最大侧向力[N]

30

31    % 应用侧向力限幅（可选择光滑或硬限幅）

32    if use_smooth

33        Fy_f = sat_smooth(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max, smooth_gain);

34        Fy_r = sat_smooth(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max, smooth_gain);

35    else

36        Fy_f = sat(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max);

37        Fy_r = sat(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max);

38    end

39

40    % 使用预计算的驱动力（避免重复限幅）

41    F_drive_actual = Fx_lf + Fx_rr;  % 实际总驱动力[N]

42

43    % 驱动不对称产生的偏航力矩

44    Mz_drive = (W/2) * (Fx_lf - Fx_rr);  % [Nm]

45

46    % 纵向动力学方程

47    a_x = (F_drive_actual - F_drag - F_slope) / max(m_eff_total,1e-6); % 纵向加速度[m/s²]

48

49    % 低速保护：防止倒车情况下的负加速度

50    if a_x < 0 && v < 0

1        v_dot = 0;  % 速度为负时不允许进一步减速

2    else

3        v_dot = a_x; % 正常加速度

4    end

5

6    % 横摆动力学计算

7    Mz_tire = Fy_f*Lf - Fy_r*Lr;      % 轮胎侧偏力产生的偏航力矩[Nm]

8    Mz_total = Mz_tire + Mz_drive;     % 总偏航力矩 = 轮胎力矩 + 驱动力矩

9

10    % 恢复：横摆阻尼回到标称

11    C_damping = 1000.0;               % 横摆阻尼系数 [Nm/(rad/s)]

12    Mz_damping = -C_damping * omega;  % 阻尼力矩（与角速度成正比）[Nm]

13    Mz_total = Mz_total + Mz_damping; % 包含阻尼的总偏航力矩[Nm]

14

15    % 角加速度计算

16    omega_dot = Mz_total / max(I_z,1e-6);  % [rad/s²]

17

18    % 角加速度限幅保护

19    omega_dot_limit = 5.0;  % 最大角加速度限制 [rad/s²]

20    omega_dot = sat_sym(omega_dot, omega_dot_limit);

21

22    % 侧滑角动力学（添加强阻尼确保稳定性）

23    if abs(v) < low_speed_thresh

24        % 低速情况：使用强阻尼强制侧滑角收敛到零

25        beta_dot = -5.0*beta;

26    else

27        % 正常速度：基于力学原理的侧滑角动力学 + 强阻尼项

28        beta_dot = (Fy_f + Fy_r) / (m_eff_total * max(abs(v),low_speed_thresh/10)) - omega - 5.0*beta;

29    end

30

31    % 侧滑角变化率限幅

32    beta_dot_limit = deg2rad(10);  % 限制侧滑角变化率[rad/s]

33    beta_dot = sat_sym(beta_dot, beta_dot_limit);

34

35    % 运动学方程

36    psi_dot = omega;                           % 航向角变化率[rad/s]

37    X_dot = v * cos(psi + beta);               % X方向速度[m/s]

38    Y_dot = v * sin(psi + beta);               % Y方向速度[m/s]

39

40    % 组装状态导数向量

41    ds = [X_dot; Y_dot; psi_dot; v_dot; omega_dot; beta_dot];

42

43    % 局部饱和函数定义

44        function y = sat(x, xmin, xmax)

45            y = min(max(x, xmin), xmax);

46        end

47    end

48

49    %% =========================== 连续动力学核心函数（原版，保留兼容性） ===========================

50    function ds = continuous_dynamics_core(s, delta_lf, delta_rr, Fx_lf, Fx_rr, F_drag, F_slope, ...

1        m_eff_total, I_z, Lf, Lr, low_speed_thresh, C_af, C_ar, mu, N_lf, N_rr, W, use_smooth, smooth_gain)

2    % 连续动力学核心函数（原版）- 用于RK4积分，使用固定的阻力值

3    % 输入参数说明同V2版本，但F_drag为固定值而非动态计算

4

5    % 设置默认参数

6    if nargin < 20

7        use_smooth = false;

8        smooth_gain = 30.0;

9    end

10

11    % 状态分解

12    X = s(1); Y = s(2); psi = s(3); v = s(4); omega = s(5); beta = s(6);

13

14    % 侧偏角计算

15    alpha_f = delta_lf - (beta + Lf*omega/max(abs(v),1e-3));

16    alpha_r = delta_rr - (beta - Lr*omega/max(abs(v),1e-3));

17

18    % 侧向力计算与限幅

19    Fy_f_lin = -C_af * alpha_f;

20    Fy_r_lin = -C_ar * alpha_r;

21

22    Fy_f_max = mu * N_lf;

23    Fy_r_max = mu * N_rr;

24

25    if use_smooth

26        Fy_f = sat_smooth(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max, smooth_gain);

27        Fy_r = sat_smooth(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max, smooth_gain);

28    else

29        Fy_f = sat(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max);

30        Fy_r = sat(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max);

31    end

32

33    % 驱动力和偏航力矩

34    F_drive_actual = Fx_lf + Fx_rr;

35    Mz_drive = (W/2) * (Fx_lf - Fx_rr);

36

37    % 纵向动力学

38    a_x = (F_drive_actual - F_drag - F_slope) / max(m_eff_total,1e-6);

39

40    % 低速保护

41    if a_x < 0 && v < 0

42        v_dot = 0;

43    else

44        v_dot = a_x;

45    end

46

47    % 横摆动力学

48    Mz_tire = Fy_f*Lf - Fy_r*Lr;

49    Mz_total = Mz_tire + Mz_drive;

50

1    % 横摆阻尼

2    C_damping = 1000.0;

3    Mz_damping = -C_damping * omega;

4    Mz_total = Mz_total + Mz_damping;

5

6    omega_dot = Mz_total / max(I_z,1e-6);

7

8    % 角加速度限幅

9    omega_dot_limit = 5.0;

10    omega_dot = sat_sym(omega_dot, omega_dot_limit);

11

12    % 侧滑角动力学

13    if abs(v) < low_speed_thresh

14        beta_dot = -5.0*beta;

15    else

16        beta_dot = (Fy_f + Fy_r) / (m_eff_total * max(abs(v),low_speed_thresh/10)) - omega - 5.0*beta;

17    end

18

19    % 侧滑角变化率限幅

20    beta_dot_limit = deg2rad(10);

21    beta_dot = sat_sym(beta_dot, beta_dot_limit);

22

23    % 运动学

24    psi_dot = omega;

25    X_dot = v * cos(psi + beta);

26    Y_dot = v * sin(psi + beta);

27

28    % 输出状态导数

29    ds = [X_dot; Y_dot; psi_dot; v_dot; omega_dot; beta_dot];

30

31    % 局部饱和函数

32        function y = sat(x, xmin, xmax)

33            y = min(max(x, xmin), xmax);

34        end

35    end

36

37    %% =========================== 工具函数集 ============================

38    function y = sat(x, xmin, xmax)

39    % 标准饱和函数 - 将输入x限制在[xmin, xmax]范围内

40    % 输入：x-输入值, xmin-最小值, xmax-最大值

41    % 输出：y-饱和后的值

42    y = min(max(x, xmin), xmax);

43    end

44

45    function y = sat_sym(x, xmax)

46    % 对称饱和函数 - 将输入x限制在[-xmax, xmax]范围内

47    % 输入：x-输入值, xmax-对称的最大绝对值

48    % 输出：y-饱和后的值

49    y = min(max(x, -xmax), xmax);

50    end

1

2    function y = sat_smooth(x, xmin, xmax, k)

3    % 光滑饱和函数 - 使用双曲正切实现光滑限幅

4    % 输入：x-输入值, xmin-最小值, xmax-最大值, k-光滑增益（越大越接近硬限幅）

5    % 输出：y-光滑饱和后的值

6    if nargin < 4

7        k = 30.0; % 默认光滑增益

8    end

9    if xmax <= xmin

10        y = (xmin + xmax) / 2; % 异常情况处理

11        return;

12    end

13    % 归一化处理 + 双曲正切光滑限幅

14    x_norm = (x - xmin) / (xmax - xmin);         % 归一化到[0,1]

15    y_norm = (tanh(k * (x_norm - 0.5)) + 1) / 2; % 光滑S曲线变换

16    y = xmin + (xmax - xmin) * y_norm;           % 反归一化

17    end

18

19    function y = softplus(x, k)

20    % 光滑的max(x,0)近似函数 - 提高数值稳定性

21    % 输入：x-输入值, k-光滑增益（越大越接近max函数）

22    % 输出：y-光滑处理后的值

23    if nargin < 2

24        k = 30.0; % 默认光滑增益

25    end

26    y = (1/k) * log(1 + exp(k * x)); % softplus函数公式

27    end

28

29    function a = normalizeAngle(a)

30    % 角度归一化函数 - 将角度包装到[-pi, pi]范围内

31    % 输入：a-输入角度[rad]

32    % 输出：a-归一化后的角度[rad]

33    a = atan2(sin(a), cos(a)); % 使用atan2实现稳健的角度归一化

34    end

35

36    function [N_lf, N_rf, N_lr, N_rr, F_rolling_total] = compute_load_transfer(F_cmd, omega, v, theta_g, params)

37    % 载荷转移计算函数 - 基于纵向/横向加速度的简化载荷转移模型 + 坡度影响

38    % 输入参数：

39    %   F_cmd: 驱动力指令[N], omega: 横摆角速度[rad/s], v: 速度[m/s]

40    %   theta_g: 坡度角[rad], params: 参数结构体

41    % 输出参数：

42    %   N_lf, N_rf, N_lr, N_rr: 四轮垂向载荷[N]

43    %   F_rolling_total: 总滚动阻力[N]

44

45    % 提取参数

46    m = params.mass;         % 质量[kg]

47    g = params.gravity;      % 重力加速度[m/s²]

48    h_cg = params.h_cg;      % 质心高度[m]

49    W = params.W;            % 轮距[m]

50    L = params.L;            % 轴距[m]

1    c_r = params.rolling_resistance;     % 滚动阻力系数

2    accel_limit = params.max_acceleration; % 最大加速度限制[m/s²]

3

4    % 纵向加速度估算（避免代数环）

5    F_rolling_est = c_r * m * g * cos(theta_g);          % 估算滚动阻力[N]

6    F_aero_est = 0.5 * 1.225 * 0.5 * v^2 * sign(v);     % 估算空气阻力[N]（简化）

7    F_slope_est = m * g * sin(theta_g);                  % 坡度阻力[N]

8    F_net_est = F_cmd - F_rolling_est - F_aero_est - F_slope_est; % 净驱动力[N]

9    a_long = sat(F_net_est/m, -accel_limit, accel_limit); % 纵向加速度[m/s²]（限幅）

10

11    % 纵向载荷转移计算

12    Delta_long = m * a_long * (h_cg/L); % 前后轴载荷转移量[N]

13

14    % 横向加速度估算（基于当前运动状态）

15    % RF/LR 为万向支撑轮，只参与垂向支撑；侧向/偏航动力主要由 LF/RR 舵驱轮承担。

16    % 载荷转移需要左右转对称：幅值取 |v*omega|，方向单独由 sign(omega) 决定。

17    if abs(v) > 1e-3 && abs(omega) > 1e-6

18        a_lat = abs(v * omega);               % 横向向心加速度幅值[m/s²]

19        Delta_lat = m * a_lat * (h_cg/max(W,1e-6)); % 横向载荷转移量[N]

20    else

21        Delta_lat = 0; % 静止或极低速时无横向载荷转移

22    end

23

24    % 转向方向符号

25    sgn_turn = sign(omega);

26

27    % 基础轴载荷计算（考虑坡度影响）

28    W_total = m * g * cos(theta_g);     % 总垂向载荷（坡度修正）[N]

29    N_front_base = W_total/2 - Delta_long/2; % 前轴基础载荷[N]

30    N_rear_base = W_total/2 + Delta_long/2;  % 后轴基础载荷[N]

31

32    % 横向载荷分配到各轴

33    Delta_lat_front = sgn_turn * Delta_lat/2; % 前轴横向转移量[N]

34    Delta_lat_rear = sgn_turn * Delta_lat/2;  % 后轴横向转移量[N]

35

36    % 四轮垂向载荷计算（确保非负）

37    N_lf = max(0, N_front_base/2 - Delta_lat_front/2); % 左前轮载荷[N]

38    N_rf = max(0, N_front_base/2 + Delta_lat_front/2); % 右前轮载荷[N]

39    N_lr = max(0, N_rear_base/2 - Delta_lat_rear/2);   % 左后轮载荷[N]

40    N_rr = max(0, N_rear_base/2 + Delta_lat_rear/2);   % 右后轮载荷[N]

41

42    % 基于实时载荷计算总滚动阻力

43    F_rolling_total = c_r * (N_lf + N_rf + N_lr + N_rr); % 总滚动阻力[N]

44    end

45

46    ===== FILE: src/core/output_eq.m =====

47    function y = output_eq(x, u, theta_ground, params)

48    % =============================

49    % 文件名：output_eq.m

50    % 功能描述：对角式双舵轮AGV输出方程

1    % 输入参数：

2    %   x: 状态向量 [X Y psi v omega delta_lf delta_rr beta] (8×1)

3    %   u: 输入向量 [F_cmd omega_cmd] (2×1)

4    %   theta_ground: 地面坡度角 (标量)

5    %   params: 参数结构体

6    % 输出参数：

7    %   y: 输出向量 (31×1) - V4.2扩展版本

8    %      [1-8]   基本状态变量：X, Y, psi, v, omega, delta_lf, delta_rr, beta

9    %      [9-11]  IMU测量：accel_x_meas, gyro_y_meas, gyro_z_meas

10    %      [12-13] 电流估计：I_meas_lf, I_meas_rr

11    %      [14-15] 扰动力估计：F_dist_calc_lf, F_dist_calc_rr

12    %      [16]    地面角度：theta_ground

13    %      [17-18] 轮速：omega_wheel_lf, omega_wheel_rr

14    %      [19-27] AI算法专用输出：载荷信息、轮胎利用率、运动状态（含前后侧偏角）

15    %      [28-31] 扩展诊断信息：slip_flag, stall_flag, N_lf, N_rr

16    % =============================

17

18    %% 提取状态变量

19    X = x(1); Y = x(2); psi = x(3); v = x(4);

20    omega = x(5); delta_lf = x(6); delta_rr = x(7); beta = x(8);

21

22    %% 提取输入

23    F_cmd = u(1);

24    omega_cmd = u(2);

25

26    %% 直接获取参数（从parameters.m结构体）

27    Ts = params.Ts;

28    m = params.mass;

29    I_z = params.Iz;

30    L = params.L;

31    W = params.W;

32    h_cg = params.h_cg;

33    r = params.wheel_radius;

34    n = params.gear_ratio;

35    eta = params.gear_efficiency;

36    k_t = params.motor_torque_constant;

37    mu = params.friction_coefficient;

38    c_r = params.rolling_resistance;

39    rho = params.air_density;

40    CdA = params.drag_coefficient_area;

41    C_af = params.front_cornering_stiffness;

42    C_ar = params.rear_cornering_stiffness;

43    delta_max = params.max_steering_angle;

44    delta_dot_max = params.max_steering_rate;

45    tau_delta = params.steering_time_constant;

46    current_limit = params.current_limit;

47    accel_limit = params.max_acceleration;

48    g = params.gravity;

49    min_omega_threshold = params.min_angular_velocity_threshold;

50    low_speed_thresh = params.low_speed_threshold;

1

2    % 噪声参数

3    enable_noise = params.enable_noise;

4    current_noise_std = params.current_noise_std;

5    wheel_speed_noise_std = params.wheel_speed_noise_std;

6    dist_noise_std = params.disturbance_noise_std;

7    noise_factor = double(enable_noise);

8

9    % 初始化随机数生成器（确保可复现，只在第一次调用时设置）

10    persistent seeded;

11    if enable_noise && params.random_seed > 0 && isempty(seeded)

12        rng(params.random_seed);

13        seeded = true;

14    end

15

16    %% === 几何：对角式转向目标（严格 ICR 约束，使用测量ω抑制增益放大） ===

17    if abs(omega_cmd) < min_omega_threshold || v < low_speed_thresh

18        delta_lf_target = 0; delta_rr_target = 0;

19    else

20        % ICR 坐标（车辆坐标系）：用测量ω替代命令ω，避免 v↓ 时目标舵角被放大

21        w_icr = omega;  % 使用测量值

22        R_cmd = (v / max(abs(w_icr),1e-6)) * sign(w_icr);

23        x_c = 0.0; y_c = R_cmd;

24        % 公式：tan(delta_lf)=(L/2-x_c)/(y_c - W/2)，tan(delta_rr)=-(x_c+L/2)/(y_c+W/2)

25        delta_lf_target = atan2((L/2 - x_c), (y_c - W/2));

26        delta_rr_target = -atan2((x_c + L/2), (y_c + W/2));

27    end

28

29    % NOTE(open-loop test): 观测侧不更新/不预测转角，仅读取状态中的

30    % delta_lf/delta_rr。原“舵机一阶”计算对输出无影响，已移除以避免误读。

31

32    %% === 载荷转移 & 滚阻 ===

33    [N_lf, N_rf, N_lr, N_rr, F_rolling_total] = compute_load_transfer(F_cmd, omega, v, theta_ground, params);

34

35    %% === 电机/传动限制推算到车轮牵引上限 ===

36    F_wheel_max = current_limit * k_t * (eta * n) / max(r,1e-6);  % 单驱动轮

37    num_drive_wheels = 2; % lf & rr

38    F_cmd_max_total = num_drive_wheels * F_wheel_max;

39    F_cmd_eff = sat_sym(F_cmd, F_cmd_max_total);

40

41    %% === 侧偏角（简单自行车模型的近似，用β作为全车质心侧滑角） ===

42    % 轮侧偏角近似：alpha_f = delta_lf - (v_y + Lf*omega)/v_x ≈ delta_lf - (beta + Lf*omega/v)

43    %               alpha_r = - (beta - Lr*omega/v)

44    Lf = L/2; Lr = L/2; % 对称

45    v_x = max(v * cos(beta), 1e-3);

46    alpha_f = (beta + Lf*omega/max(v,1e-3)) - delta_lf;

47    alpha_r = (beta - Lr*omega/max(v,1e-3)) - delta_rr; % 对角式双舵轮，后轮也有转向

48

49    % 线性侧偏刚度 + 软饱和（限幅到μN）

50    Fy_f_lin = -C_af * alpha_f;

1    Fy_r_lin = -C_ar * alpha_r;

2    Fy_f_max = mu * N_lf;

3    Fy_r_max = mu * N_rr;

4    % 侧向力限幅（支持光滑限幅）

5    use_smooth = params.use_smooth_saturation;

6    if use_smooth

7        smooth_gain = params.smooth_gain;

8        Fy_f = sat_smooth(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max, smooth_gain);

9        Fy_r = sat_smooth(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max, smooth_gain);

10    else

11    Fy_f = sat(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max);

12    Fy_r = sat(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max);

13    end

14

15    %% === 牵引力分配：按法向载荷比例 + 偏航控制 + 摩擦椭圆限幅 ===

16    % 修正：只在两个驱动轮（左前+右后）之间按载荷比例分配

17    W_drive = N_lf + N_rr;  % 驱动轮总载荷（非全车总重）

18    w_lf = N_lf / max(W_drive,1e-6);  % 左前轮在驱动轮中的载荷占比

19    w_rr = N_rr / max(W_drive,1e-6);  % 右后轮在驱动轮中的载荷占比

20

21    % 直线/低曲率时等分扭矩，使观测与动力学一致

22    if (abs(omega_cmd) < min_omega_threshold) && (abs(omega) < min_omega_threshold)

23        w_lf = 0.5;

24        w_rr = 0.5;

25    end

26

27    % 恢复：观测侧与动力学保持一致的偏航力差估算（仅用于拆算分配，不闭环）

28    K_omega_p = 50.0;

29    e_omega = omega_cmd - omega;

30    omega_dot_desired = K_omega_p * e_omega;

31    omega_dot_max = 10.0;

32    omega_dot_desired = sat_sym(omega_dot_desired, omega_dot_max);

33    Mz_needed = I_z * omega_dot_desired;

34    Delta_Fx = 2 * Mz_needed / max(W, 1e-3);

35    Delta_Fx_max = max(abs(F_cmd_eff), 10) * 0.5;

36    Delta_Fx = sat_sym(Delta_Fx, Delta_Fx_max);

37

38    % 驱动力分配：基础（载荷比例）+ 偏航控制（力差）

39    Fx_lf_cmd = F_cmd_eff * w_lf + Delta_Fx/2;

40    Fx_rr_cmd = F_cmd_eff * w_rr - Delta_Fx/2;

41

42    % 摩擦椭圆：sqrt((Fx/μN)^2 + (Fy/μN)^2) <= 1

43    Fx_lf_allow = mu * N_lf * sqrt(max(1 - (Fy_f/max(mu*N_lf,1e-6))^2, 0));

44    Fx_rr_allow = mu * N_rr * sqrt(max(1 - (Fy_r/max(mu*N_rr,1e-6))^2, 0));

45    F_drive_lf = sign(Fx_lf_cmd) * min(abs(Fx_lf_cmd), Fx_lf_allow);

46    F_drive_rr = sign(Fx_rr_cmd) * min(abs(Fx_rr_cmd), Fx_rr_allow);

47

48    % 合力/合力矩

49    F_drive_total = F_drive_lf + F_drive_rr;

50

1    % 空气阻力 + 滚动阻力 + 坡度分量

2    F_aero = 0.5 * rho * CdA * v^2 * sign(v);

3    F_drag = F_rolling_total + F_aero;

4    F_slope = m * g * sin(theta_ground);

5

6    % 有效质量（加入旋转惯量等效）

7    wheel_inertia = params.wheel_inertia;

8    motor_inertia = params.motor_inertia;

9    m_eff_total = m + 2*(wheel_inertia + motor_inertia*n^2)/(r^2);

10

11    %% === 计算测量量 ===

12

13    % [9-11] IMU测量（添加噪声）

14    accel_x_base = (F_drive_total - F_drag - F_slope) / max(m_eff_total,1e-6);

15    accel_x_meas = accel_x_base + noise_factor * 0.1 * randn;

16    gyro_y_meas = 0 + noise_factor * 0.01 * randn; % 俯仰角速度（添加小噪声）

17    gyro_z_meas = omega + noise_factor * 0.02 * randn;

18

19    % [17-18] 轮速（基于ICR几何/低速保护）

20    if abs(omega) > min_omega_threshold && abs(v) > 1e-4

21        R = v / omega; sgn = sign(omega); x_c = 0; y_c = R*sgn;

22        r_lf = sqrt((x_c - L/2)^2 + (y_c - W/2*sgn)^2);

23        r_rr = sqrt((x_c + L/2)^2 + (y_c + W/2*sgn)^2);

24        v_lf = (r_lf / max(abs(R),1e-6)) * v;

25        v_rr = (r_rr / max(abs(R),1e-6)) * v;

26    else

27        v_lf = v * cos(beta);

28        v_rr = v * cos(beta);

29    end

30    omega_wheel_lf = v_lf / max(r,1e-6) + noise_factor * wheel_speed_noise_std * randn;

31    omega_wheel_rr = v_rr / max(r,1e-6) + noise_factor * wheel_speed_noise_std * randn;

32

33    % [12-13] 电流估计（车轮侧力矩映射回电机电流）

34    I_meas_lf = F_drive_lf * r / max(n*eta*k_t,1e-6) + noise_factor * current_noise_std * randn;

35    I_meas_rr = F_drive_rr * r / max(n*eta*k_t,1e-6) + noise_factor * current_noise_std * randn;

36

37    % [14-15] 扰动观测（净外力残差的简单估计）：

38    F_inertia_total = m_eff_total * accel_x_meas;

39    W_total = m*g*cos(theta_ground);  % 补充定义W_total（全车重量，用于扰动估计分配）

40    w_ratio_lf = N_lf / max(W_total,1e-6);

41    w_ratio_rr = N_rr / max(W_total,1e-6);

42    F_inertia_lf = F_inertia_total * w_ratio_lf; F_inertia_rr = F_inertia_total * w_ratio_rr;

43    F_slope_lf = F_slope * w_ratio_lf; F_slope_rr = F_slope * w_ratio_rr;

44    F_rolling_lf = c_r * N_lf; F_rolling_rr = c_r * N_rr;

45    F_motor_actual_lf = F_drive_lf; F_motor_actual_rr = F_drive_rr;

46    F_dist_calc_lf = F_motor_actual_lf - F_rolling_lf - F_inertia_lf - F_slope_lf + noise_factor*dist_noise_std*randn;

47    F_dist_calc_rr = F_motor_actual_rr - F_rolling_rr - F_inertia_rr - F_slope_rr + noise_factor*dist_noise_std*randn;

48

49    %% 计算额外的AI算法输出变量

50    % 载荷分配信息

1    load_ratio_front = (N_lf + N_rf) / max(W_total, 1e-6);

2    load_ratio_rear = (N_lr + N_rr) / max(W_total, 1e-6);

3    load_transfer_lateral = abs(N_lf - N_rf) / max(N_lf + N_rf, 1e-6);

4

5    % 轮胎利用率（摩擦椭圆）

6    tire_utilization_lf = sqrt((F_drive_lf/max(mu*N_lf,1e-6))^2 + (Fy_f/max(mu*N_lf,1e-6))^2);

7    tire_utilization_rr = sqrt((F_drive_rr/max(mu*N_rr,1e-6))^2 + (Fy_r/max(mu*N_rr,1e-6))^2);

8

9    % 运动状态指标

10    lateral_accel = v * omega; % 横向加速度估计 [m/s^2] - 修正量纲错误

11    slip_angle_front = alpha_f;

12    slip_angle_rear = alpha_r;

13

14    % 驱动状态

15    drive_force_asymmetry = abs(F_drive_lf - F_drive_rr) / max(F_drive_lf + F_drive_rr, 1e-6);

16

17    % 二元状态标志

18    slip_flag = double(max(tire_utilization_lf, tire_utilization_rr) > 0.98); % 打滑标志

19    total_current = I_meas_lf + I_meas_rr;

20    motor_current_limit_total = 2 * current_limit;

21    stall_flag = double(v < low_speed_thresh && total_current > 0.8 * motor_current_limit_total); % 堵转标志

22

23    %% 汇总输出（31×1）- 为AI算法提供丰富信息

24    y = [

25        % [1-8] 基本状态变量

26        X; Y; psi; v; omega; delta_lf; delta_rr; beta;

27        % [9-11] IMU测量

28        accel_x_meas; gyro_y_meas; gyro_z_meas;

29        % [12-13] 电流估计

30        I_meas_lf; I_meas_rr;

31        % [14-15] 扰动力估计

32        F_dist_calc_lf; F_dist_calc_rr;

33        % [16] 地面角度

34        theta_ground;

35        % [17-18] 轮速

36        omega_wheel_lf; omega_wheel_rr;

37        % [19-26] AI算法专用输出

38        load_ratio_front; load_ratio_rear; load_transfer_lateral;  % 载荷信息

39        tire_utilization_lf; tire_utilization_rr;                 % 轮胎利用率

40        lateral_accel; slip_angle_front; slip_angle_rear; drive_force_asymmetry; % 运动状态

41        % [28-31] 扩展诊断信息

42        slip_flag; stall_flag;                                     % 二元状态标志

43        N_lf; N_rr                                                 % 法向载荷 (Fz)

44    ];

45

46    end

47

48    %% =========================== 工具函数 ====================================

49    function y = sat(x, xmin, xmax)

50    y = min(max(x, xmin), xmax);

1    end

2

3    function y = sat_sym(x, xmax)

4    y = min(max(x, -xmax), xmax);

5    end

6

7    function y = sat_smooth(x, xmin, xmax, k)

8    % 光滑限幅函数：sat(x,a,b) ≈ a + (b-a)*(tanh(k*(x-a)/(b-a))+1)/2

9    % k: 光滑增益，越大越接近硬限幅

10    if nargin < 4

11        k = 30.0; % 默认增益

12    end

13    if xmax <= xmin

14        y = (xmin + xmax) / 2;

15        return;

16    end

17    x_norm = (x - xmin) / (xmax - xmin); % 归一化到[0,1]

18    y_norm = (tanh(k * (x_norm - 0.5)) + 1) / 2; % 光滑S曲线

19    y = xmin + (xmax - xmin) * y_norm;

20    end

21

22    function [N_lf, N_rf, N_lr, N_rr, F_rolling_total] = compute_load_transfer(F_cmd, omega, v, theta_g, params)

23    % 基于纵向/横向加速度的简化载荷转移 + 坡度影响

24    m = params.mass;

25    g = params.gravity;

26    h_cg = params.h_cg;

27    W = params.W;

28    L = params.L;

29    c_r = params.rolling_resistance;

30    accel_limit = params.max_acceleration;

31

32    % 纵向加速度（使用指令近似，以避免环依赖；也可改为用上一拍估计）

33    a_long = sat(F_cmd/m, -accel_limit, accel_limit) - g*sin(theta_g);

34    Delta_long = m * a_long * (h_cg/L); % 前后轴载荷转移

35

36    % 横向加速度（用 omega,v 估）

37    % RF/LR 为万向支撑轮，只参与垂向支撑；侧向/偏航动力主要由 LF/RR 舵驱轮承担。

38    % 载荷转移幅值取 |v*omega|，方向由 sign(omega) 单独决定，避免右转时被夹到近零。

39    if abs(v) > 1e-3 && abs(omega) > 1e-6

40        a_lat = abs(v * omega);

41        Delta_lat = m * a_lat * (h_cg/max(W,1e-6));

42    else

43        Delta_lat = 0;

44    end

45    sgn_turn = sign(omega);

46

47    % 轴基础载荷（坡度影响投影到总重）

48    W_total = m * g * cos(theta_g);

49    N_front_base = W_total/2 - Delta_long/2;

50    N_rear_base = W_total/2 + Delta_long/2;

1

2    % 横向分配到轴

3    Delta_lat_front = sgn_turn * Delta_lat/2;

4    Delta_lat_rear = sgn_turn * Delta_lat/2;

5

6    % 四轮法向载荷

7    N_lf = max(0, N_front_base/2 - Delta_lat_front/2);

8    N_rf = max(0, N_front_base/2 + Delta_lat_front/2);

9    N_lr = max(0, N_rear_base/2 - Delta_lat_rear/2);

10    N_rr = max(0, N_rear_base/2 + Delta_lat_rear/2);

11

12    % 滚动阻力（基于实时载荷）

13    F_rolling_total = c_r * (N_lf + N_rf + N_lr + N_rr);

14    end

15

16    ===== FILE: src/core/state_eq_ref.m =====

17    function x_next = state_eq_ref(x, u, theta_ground, params)

18    % =========================================================================

19    % 文件名：state_eq.m

20    % 功能描述：对角式双舵轮AGV状态转移方程 - 实现车辆动力学模型的时间步进

21    % 输入参数：

22    %   x: 当前时刻状态向量 [X Y psi v omega delta_lf delta_rr beta] (8×1)

23    %       其中：X-全局X坐标[m], Y-全局Y坐标[m], psi-航向角[rad]

24    %             v-纵向速度[m/s], omega-横摆角速度[rad/s]

25    %             delta_lf-左前轮转向角[rad], delta_rr-右后轮转向角[rad]

26    %             beta-质心侧偏角[rad]

27    %   u: 控制输入向量 [F_cmd omega_cmd] (2×1)

28    %       F_cmd-总驱动力指令[N], omega_cmd-期望横摆角速度[rad/s]

29    %   theta_ground: 地面坡度角[rad] (标量)

30    %   params: 包含所有车辆参数的结体体

31    % 输出参数：

32    %   x_next: 下一时刻状态向量 (8×1)

33    % =========================================================================

34

35    %% 提取状态变量 - 从状态向量中分解各个状态分量

36    X = x(1); Y = x(2); psi = x(3); v = x(4);

37    omega = x(5); delta_lf = x(6); delta_rr = x(7); beta = x(8);

38

39    %% 提取控制输入 - 从输入向量分解控制指令

40    F_cmd = u(1);      % 总驱动力指令[N]

41    omega_cmd = u(2);  % 期望横摆角速度指令[rad/s]

42

43    %% 直接从参数结构体获取车辆参数 - 提高代码可读性和维护性

44    Ts = params.Ts;                          % 采样时间[s]

45    m = params.mass;                         % 车辆总质量[kg]

46    I_z = params.Iz;                         % 绕Z轴的转动惯量[kg·m²]

47    L = params.L;                            % 轴距[m]

48    W = params.W;                            % 轮距[m]

49    h_cg = params.h_cg;                      % 质心高度[m]

50    r = params.wheel_radius;                 % 车轮半径[m]

1    n = params.gear_ratio;                   % 传动比

2    eta = params.gear_efficiency;            % 传动效率

3    k_t = params.motor_torque_constant;      % 电机转矩常数[N·m/A]

4    mu = params.friction_coefficient;        % 路面摩擦系数

5    c_r = params.rolling_resistance;         % 滚动阻力系数

6    rho = params.air_density;                % 空气密度[kg/m³]

7    CdA = params.drag_coefficient_area;      % 风阻系数×迎风面积[m²]

8    C_af = params.front_cornering_stiffness; % 前轮侧偏刚度[N/rad]

9    C_ar = params.rear_cornering_stiffness;  % 后轮侧偏刚度[N/rad]

10    delta_max = params.max_steering_angle;   % 最大转向角限制[rad]

11    delta_dot_max = params.max_steering_rate;% 最大转向速率[rad/s]

12    tau_delta = params.steering_time_constant;% 转向系统时间常数[s]

13    current_limit = params.current_limit;    % 电机电流限制[A]

14    accel_limit = params.max_acceleration;   % 最大加速度限制[m/s²]

15    g = params.gravity;                      % 重力加速度[m/s²]

16    min_omega_threshold = params.min_angular_velocity_threshold; % 最小角速度阈值[rad/s]

17    low_speed_thresh = params.low_speed_threshold; % 低速阈值[m/s]

18

19    %% === 转向几何计算：参考几何 ICR（|ω_ref|<阈值回退测量） ===

20    if abs(omega_cmd) < min_omega_threshold || v < low_speed_thresh

21        % 低速/小指令：维持直行

22        delta_lf_target = 0; delta_rr_target = 0;

23    else

24        % 角速度误差抑制（比例缩放，保持两轮几何比不变）

25        e_omega = omega_cmd - omega;  % 角速度跟踪误差[rad/s]

26        if abs(omega) > abs(omega_cmd) * 1.2 && sign(omega) == sign(omega_cmd)

27            delta_scale = max(omega_cmd / max(abs(omega), 1e-6), 0.1);

28        else

29            delta_scale = 1.0;

30        end

31

32        % ICR：优先用参考曲率 R_ref=v_ref/omega_ref；|ω_ref|<阈值或缺失时回退测量

33        w_ref_min = 1e-3;  % 回退阈值 [rad/s]

34        try, ref = evalin('base','ref'); catch, ref = struct(); end

35        v_ref_use = NaN; omega_ref_use = NaN;

36        if isstruct(ref) && isfield(ref,'v_ref') && isfield(ref,'omega_ref')

37            if isfield(ref,'t') && ~isempty(ref.t)

38                try, t_sim = get_param(bdroot,'SimulationTime'); catch, t_sim = 0; end

39                Ts_loc = Ts;

40                idx = 1 + round(t_sim / max(Ts_loc,1e-6));

41                idx = max(1, min(idx, numel(ref.t)));

42                v_ref_use = ref.v_ref(idx);

43                omega_ref_use = ref.omega_ref(idx);

44            else

45                if isscalar(ref.v_ref), v_ref_use = ref.v_ref; end

46                if isscalar(ref.omega_ref), omega_ref_use = ref.omega_ref; end

47            end

48        end

49        use_ref = ~isnan(omega_ref_use) && abs(omega_ref_use) >= w_ref_min && ~isnan(v_ref_use);

50        if use_ref

1            R_cmd = (v_ref_use / max(abs(omega_ref_use),1e-6)) * sign(omega_ref_use);

2        else

3            w_icr = omega;  % 回退：使用测量 ω

4            R_cmd = (v / max(abs(w_icr),1e-6)) * sign(w_icr);

5        end

6        x_c = 0.0;                      % 对称转弯，ICR 在 y 轴上

7        y_c = R_cmd;                    % ICR y 坐标（可正可负）

8

9        % 使用带符号保护的分母，避免右转时象限翻转，同时保持右轮负号

10        denom_lf = y_c - W/2;

11        denom_rr = y_c + W/2;

12        safe_denom_lf = sign(denom_lf) * max(abs(denom_lf), 1e-6);

13        safe_denom_rr = sign(denom_rr) * max(abs(denom_rr), 1e-6);

14        delta_lf_geom = atan((L/2 - x_c) / safe_denom_lf);

15        delta_rr_geom = -atan((x_c + L/2) / safe_denom_rr);

16

17        % 误差缩放（不破坏两轮几何比例）

18        delta_lf_target = delta_lf_geom * delta_scale;

19        delta_rr_target = delta_rr_geom * delta_scale;

20

21        % 取消额外的“安全夹紧”：由执行器限幅 delta_max 与速率限幅保障

22    end

23

24    %% === 舵机动力学模拟：一阶惯性 + 速率限制 + 角度限制 ===

25    % 转向系统动力学：一阶惯性环节模拟转向执行器响应

26    delta_lf_dot = (delta_lf_target - delta_lf)/max(tau_delta,Ts);

27    delta_rr_dot = (delta_rr_target - delta_rr)/max(tau_delta,Ts);

28

29    % 转向速率限制 - 模拟转向执行器的物理限制

30    delta_lf_dot = sat(delta_lf_dot, -delta_dot_max, delta_dot_max);

31    delta_rr_dot = sat(delta_rr_dot, -delta_dot_max, delta_dot_max);

32

33    % 转向角更新 + 角度限制

34    delta_lf_new = sat(delta_lf + Ts*delta_lf_dot, -delta_max, delta_max);

35    delta_rr_new = sat(delta_rr + Ts*delta_rr_dot, -delta_max, delta_max);

36

37    %% === 载荷转移计算 & 滚动阻力计算 ===

38    [N_lf, N_rf, N_lr, N_rr, F_rolling_total] = compute_load_transfer(F_cmd, omega, v, theta_ground, params);

39

40    %% === 电机/传动系统限制推算到车轮牵引力上限 ===

41    % 计算单个驱动轮的最大牵引力（基于电机电流限制）

42    F_wheel_max = current_limit * k_t * (eta * n) / max(r,1e-6);  % 单驱动轮最大牵引力[N]

43

44    % 计算总驱动轮的最大牵引力（对角式：左前+右后两个驱动轮）

45    num_drive_wheels = 2; % 驱动轮数量：lf & rr

46    F_cmd_max_total = num_drive_wheels * F_wheel_max;

47

48    % 应用牵引力限制到指令值

49    F_cmd_eff = sat_sym(F_cmd, F_cmd_max_total);

50

1    %% === 轮胎侧偏角计算（基于简化自行车模型） ===

2    % 车辆几何参数：假设质心位于轴距中心

3    Lf = L/2; Lr = L/2; % 前后轴到质心的距离[m]

4

5    % 侧偏刚度：使用标称值（取消转弯增强的临时放大）

6    % C_af, C_ar 已由 parameters.m 提供

7

8    % 纵向速度分量（防止除零）

9    v_x = max(v * cos(beta), 1e-3);

10

11    % 前轮侧偏角（标准符号）：alpha_f = (beta + Lf*omega/v) - delta_lf

12    alpha_f = (beta + Lf*omega/max(v,low_speed_thresh)) - delta_lf_new;

13

14    % 后轮侧偏角（标准符号）：alpha_r = (beta - Lr*omega/v) - delta_rr

15    alpha_r = (beta - Lr*omega/max(v,low_speed_thresh)) - delta_rr_new;   % 对角式双舵轮，后轮也有转向

16

17    % 线性侧偏力计算 + 软饱和（限幅到摩擦圆边界）

18    Fy_f_lin = -C_af * alpha_f;  % 前轮线性侧偏力[N]

19    Fy_r_lin = -C_ar * alpha_r;  % 后轮线性侧偏力[N]

20

21    % 基于垂向载荷计算最大侧向力（摩擦圆限制）

22    Fy_f_max = mu * N_lf;  % 前轮最大侧向力[N]

23    Fy_r_max = mu * N_rr;  % 后轮最大侧向力[N]

24

25    % 应用侧向力饱和限制

26    Fy_f = sat(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max);

27    Fy_r = sat(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max);

28

29    %% === 牵引力分配策略：按法向载荷比例 + 偏航控制 ===

30    % 驱动轮总垂向载荷（仅考虑两个驱动轮：左前+右后）

31    W_drive = N_lf + N_rr;  % 驱动轮总载荷[N]

32

33    % 计算各驱动轮在总驱动载荷中的权重比例

34    w_lf = N_lf / max(W_drive,1e-6);  % 左前轮载荷占比

35    w_rr = N_rr / max(W_drive,1e-6);  % 右后轮载荷占比

36

37    % 直线/低曲率时等分扭矩，抑制对角驱动导致的偏航力矩

38    if (abs(omega_cmd) < min_omega_threshold) && (abs(omega) < min_omega_threshold)

39        w_lf = 0.5;

40        w_rr = 0.5;

41    end

42

43    % 偏航控制：根据角速度误差产生驱动力差以实现横摆控制

44    e_omega = omega_cmd - omega;  % 角速度跟踪误差[rad/s]

45

46    % 横摆角速度保护：防止角速度爆炸式增长

47    omega_max = 2.0;  % 最大角速度限制 [rad/s]（远大于目标0.1 rad/s）

48

49    if v < low_speed_thresh || abs(omega_cmd) < min_omega_threshold

50        % 低速/小指令：关断偏航力差，避免原地自旋

1        Delta_Fx = 0;

2    else

3        if abs(omega) > omega_max

4            % 情况：角速度超限 - 施加强制制动力矩进行保护

5            omega_sign = sign(omega);

6            Mz_brake = -omega_sign * I_z * 50.0;  % 强制制动力矩[Nm]

7            Delta_Fx = 2 * Mz_brake / max(W, 1e-3); % 所需的驱动力差[N]

8        else

9            % 恢复：正常P控制产生偏航力差

10            K_omega_p = 120.0;  % 偏航控制增益 (优化: 100→120)

11            omega_dot_desired = K_omega_p * e_omega; % 期望角加速度[rad/s²]

12            omega_dot_max = 10.0;                    % 最大角加速度 [rad/s²]

13            omega_dot_desired = sat_sym(omega_dot_desired, omega_dot_max);

14            Mz_needed = I_z * omega_dot_desired;     % 所需偏航力矩 [Nm]

15            Delta_Fx = 2 * Mz_needed / max(W, 1e-3); % 所需驱动力差 [N]

16            % 解耦：按摩擦裕度设置 ΔFx_max（不再绑定 F_cmd_eff 大小）

17            Delta_Fx_max = 0.5 * mu * (N_lf + N_rr); % 驱动力差限幅（保守系数0.5）

18            Delta_Fx = sat_sym(Delta_Fx, Delta_Fx_max);

19        end

20    end

21

22    % 驱动力分配：基础分配（按载荷比例）+ 偏航控制（力差调整）

23    Fx_lf_cmd = F_cmd_eff * w_lf + Delta_Fx/2;  % 左前轮指令驱动力[N]

24    Fx_rr_cmd = F_cmd_eff * w_rr - Delta_Fx/2;  % 右后轮指令驱动力[N]

25

26    %% === 摩擦椭圆限幅：确保合力不超过轮胎-路面摩擦极限 ===

27    % 获取是否使用光滑限幅的标志

28    use_smooth = params.use_smooth_saturation;

29

30    if use_smooth

31        % 光滑版本限幅：使用softplus函数替代max(·,0)，提高数值稳定性

32        smooth_gain = params.smooth_gain;

33

34        % 计算各轮胎在摩擦椭圆中的可用纵向力余量

35        term_lf = softplus(1 - (Fy_f/max(mu*N_lf,1e-6))^2, smooth_gain);

36        term_rr = softplus(1 - (Fy_r/max(mu*N_rr,1e-6))^2, smooth_gain);

37

38        Fx_lf_allow = mu * N_lf * sqrt(term_lf);  % 左前轮允许的最大纵向力[N]

39        Fx_rr_allow = mu * N_rr * sqrt(term_rr);  % 右后轮允许的最大纵向力[N]

40

41        % 应用光滑限幅到指令驱动力

42        F_drive_lf = sat_smooth(Fx_lf_cmd, -Fx_lf_allow, Fx_lf_allow, smooth_gain);

43        F_drive_rr = sat_smooth(Fx_rr_cmd, -Fx_rr_allow, Fx_rr_allow, smooth_gain);

44    else

45        % 硬限幅版本：传统的摩擦椭圆限制

46        Fx_lf_allow = mu * N_lf * sqrt(max(1 - (Fy_f/max(mu*N_lf,1e-6))^2, 0));

47        Fx_rr_allow = mu * N_rr * sqrt(max(1 - (Fy_r/max(mu*N_rr,1e-6))^2, 0));

48

49        F_drive_lf = sign(Fx_lf_cmd) * min(abs(Fx_lf_cmd), Fx_lf_allow);

50        F_drive_rr = sign(Fx_rr_cmd) * min(abs(Fx_rr_cmd), Fx_rr_allow);

1    end

2

3    % 计算总有效驱动力

4    F_drive_total = F_drive_lf + F_drive_rr;

5

6    % 计算驱动不对称产生的偏航力矩（左右驱动力差异引起）

7    Mz_drive = (W/2) * (F_drive_lf - F_drive_rr);

8

9    % 坡度阻力计算

10    F_slope = m * g * sin(theta_ground);

11

12    % 有效质量计算（包含旋转部件的等效质量）

13    wheel_inertia = params.wheel_inertia;    % 车轮转动惯量[kg·m²]

14    motor_inertia = params.motor_inertia;    % 电机转动惯量[kg·m²]

15    m_eff_total = m + 2*(wheel_inertia + motor_inertia*n^2)/(r^2); % 总有效质量[kg]

16

17    %% === RK4数值积分（转向角线性插值 + 动态空气阻力计算） ===

18    % 提取核心状态变量用于RK4积分

19    s_k = [X; Y; psi; v; omega; beta];

20

21    % 转向角中点值（用于RK4中间步骤的线性插值）

22    delta_lf_mid = (delta_lf + delta_lf_new)/2;

23    delta_rr_mid = (delta_rr + delta_rr_new)/2;

24

25    % 获取光滑限幅参数

26    use_smooth = params.use_smooth_saturation;

27    smooth_gain = params.smooth_gain;

28

29    % 定义连续动力学核心函数（闭包形式，传入当前计算的所有参数）

30    CONT_CORE = @(s, dl, dr) continuous_dynamics_core_v2(s, dl, dr, ...

31        F_drive_lf, F_drive_rr, F_rolling_total, F_slope, m_eff_total, I_z, Lf, Lr, ...

32        low_speed_thresh, C_af, C_ar, mu, N_lf, N_rr, W, use_smooth, smooth_gain, ...

33        rho, CdA);  % 传入空气阻力参数用于动态计算

34

35    % RK4积分四步计算（使用转向角插值）

36    k1 = CONT_CORE(s_k, delta_lf, delta_rr);                    % 第一步：使用k时刻转向角

37    k2 = CONT_CORE(s_k + 0.5*Ts*k1, delta_lf_mid, delta_rr_mid); % 第二步：使用中点转向角

38    k3 = CONT_CORE(s_k + 0.5*Ts*k2, delta_lf_mid, delta_rr_mid); % 第三步：使用中点转向角

39    k4 = CONT_CORE(s_k + Ts*k3, delta_lf_new, delta_rr_new);    % 第四步：使用k+1时刻转向角

40

41    % RK4最终积分：加权平均

42    s_new = s_k + (Ts/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);

43

44    %% 提取新状态并应用保护措施

45    X_new = s_new(1); Y_new = s_new(2); psi_new = s_new(3);

46    v_new = s_new(4); omega_new = s_new(5); beta_new = s_new(6);

47

48    % 航向角归一化到[-pi, pi]范围

49    psi_new = normalizeAngle(psi_new);

50

1    % 低速保护：防止速度变为负值（车辆不能倒车）

2    if v_new < 0

3        v_new = 0;

4    end

5

6    % 侧偏角限幅保护（防止数值爆炸）

7    beta_new = sat(beta_new, -deg2rad(15), deg2rad(15));

8

9    %% 组装下一时刻完整状态向量

10    x_next = [X_new; Y_new; psi_new; v_new; omega_new; delta_lf_new; delta_rr_new; beta_new];

11

12    end

13

14    %% =========================== 连续动力学核心函数 V2（动态空气阻力计算） ===========================

15    function ds = continuous_dynamics_core_v2(s, delta_lf, delta_rr, Fx_lf, Fx_rr, F_rolling_total, F_slope, ...

16        m_eff_total, I_z, Lf, Lr, low_speed_thresh, C_af, C_ar, mu, N_lf, N_rr, W, use_smooth, smooth_gain, ...

17        rho, CdA)

18    % 连续动力学核心函数V2 - 用于RK4积分的每个子步，动态计算空气阻力

19    % 输入参数：

20    %   s: 状态向量 [X Y psi v omega beta]

21    %   delta_lf, delta_rr: 当前转向角[rad]

22    %   Fx_lf, Fx_rr: 预计算的驱动力（已应用摩擦椭圆限幅）[N]

23    %   F_rolling_total: 总滚动阻力[N]

24    %   F_slope: 坡度阻力[N]

25    %   m_eff_total: 总有效质量[kg]

26    %   I_z: 转动惯量[kg·m²]

27    %   Lf, Lr: 前后轴到质心距离[m]

28    %   low_speed_thresh: 低速阈值[m/s]

29    %   C_af, C_ar: 前后轮侧偏刚度[N/rad]

30    %   mu: 摩擦系数

31    %   N_lf, N_rr: 左右驱动轮垂向载荷[N]

32    %   W: 轮距[m]

33    %   use_smooth: 是否使用光滑限幅

34    %   smooth_gain: 光滑限幅增益

35    %   rho: 空气密度[kg/m³]

36    %   CdA: 风阻系数×面积[m²]

37    % 输出参数：

38    %   ds: 状态导数向量 [X_dot Y_dot psi_dot v_dot omega_dot beta_dot]

39

40    % 设置默认参数值

41    if nargin < 22

42        use_smooth = false;

43        smooth_gain = 30.0;

44    end

45

46    % 分解状态向量

47    X = s(1); Y = s(2); psi = s(3); v = s(4); omega = s(5); beta = s(6);

48

49    % 动态计算空气阻力（基于当前瞬时速度）

50    F_aero = 0.5 * rho * CdA * v^2 * sign(v);  % 空气阻力[N]，与速度平方成正比

1    F_drag = F_rolling_total + F_aero;          % 总阻力 = 滚动阻力 + 空气阻力

2

3    % 重新计算轮胎侧偏角（基于当前状态和转向角）

4    alpha_f = (beta + Lf*omega/max(abs(v),low_speed_thresh)) - delta_lf;

5    alpha_r = (beta - Lr*omega/max(abs(v),low_speed_thresh)) - delta_rr;

6

7    % 线性侧偏力计算

8    Fy_f_lin = -C_af * alpha_f;  % 前轮侧偏力[N]

9    Fy_r_lin = -C_ar * alpha_r;  % 后轮侧偏力[N]

10

11    % 侧向力饱和限制（基于摩擦圆原理）

12    Fy_f_max = mu * N_lf;  % 前轮最大侧向力[N]

13    Fy_r_max = mu * N_rr;  % 后轮最大侧向力[N]

14

15    % 应用侧向力限幅（可选择光滑或硬限幅）

16    if use_smooth

17        Fy_f = sat_smooth(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max, smooth_gain);

18        Fy_r = sat_smooth(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max, smooth_gain);

19    else

20        Fy_f = sat(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max);

21        Fy_r = sat(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max);

22    end

23

24    % 使用预计算的驱动力（避免重复限幅）

25    F_drive_actual = Fx_lf + Fx_rr;  % 实际总驱动力[N]

26

27    % 驱动不对称产生的偏航力矩

28    Mz_drive = (W/2) * (Fx_lf - Fx_rr);  % [Nm]

29

30    % 纵向动力学方程

31    a_x = (F_drive_actual - F_drag - F_slope) / max(m_eff_total,1e-6); % 纵向加速度[m/s²]

32

33    % 低速保护：防止倒车情况下的负加速度

34    if a_x < 0 && v < 0

35        v_dot = 0;  % 速度为负时不允许进一步减速

36    else

37        v_dot = a_x; % 正常加速度

38    end

39

40    % 横摆动力学计算

41    Mz_tire = Fy_f*Lf - Fy_r*Lr;      % 轮胎侧偏力产生的偏航力矩[Nm]

42    Mz_total = Mz_tire + Mz_drive;     % 总偏航力矩 = 轮胎力矩 + 驱动力矩

43

44    % 调整：横摆阻尼减小以提高可转性

45    C_damping = 250.0;                % 横摆阻尼系数 [Nm/(rad/s)] (优化: 400→250)

46    Mz_damping = -C_damping * omega;  % 阻尼力矩（与角速度成正比）[Nm]

47    Mz_total = Mz_total + Mz_damping; % 包含阻尼的总偏航力矩[Nm]

48

49    % 角加速度计算

50    omega_dot = Mz_total / max(I_z,1e-6);  % [rad/s²]

1

2    % 角加速度限幅保护

3    omega_dot_limit = 5.0;  % 最大角加速度限制 [rad/s²]

4    omega_dot = sat_sym(omega_dot, omega_dot_limit);

5

6    % 侧滑角动力学（添加强阻尼确保稳定性）

7    if abs(v) < low_speed_thresh

8        % 低速情况：使用强阻尼强制侧滑角收敛到零

9        beta_dot = -5.0*beta;

10    else

11        % 正常速度：基于力学原理的侧滑角动力学 + 强阻尼项

12        beta_dot = (Fy_f + Fy_r) / (m_eff_total * max(abs(v),low_speed_thresh/10)) - omega - 5.0*beta;

13    end

14

15    % 侧滑角变化率限幅

16    beta_dot_limit = deg2rad(10);  % 限制侧滑角变化率[rad/s]

17    beta_dot = sat_sym(beta_dot, beta_dot_limit);

18

19    % 运动学方程

20    psi_dot = omega;                           % 航向角变化率[rad/s]

21    X_dot = v * cos(psi + beta);               % X方向速度[m/s]

22    Y_dot = v * sin(psi + beta);               % Y方向速度[m/s]

23

24    % 组装状态导数向量

25    ds = [X_dot; Y_dot; psi_dot; v_dot; omega_dot; beta_dot];

26

27    % 局部饱和函数定义

28        function y = sat(x, xmin, xmax)

29            y = min(max(x, xmin), xmax);

30        end

31    end

32

33    %% =========================== 连续动力学核心函数（原版，保留兼容性） ===========================

34    function ds = continuous_dynamics_core(s, delta_lf, delta_rr, Fx_lf, Fx_rr, F_drag, F_slope, ...

35        m_eff_total, I_z, Lf, Lr, low_speed_thresh, C_af, C_ar, mu, N_lf, N_rr, W, use_smooth, smooth_gain)

36    % 连续动力学核心函数（原版）- 用于RK4积分，使用固定的阻力值

37    % 输入参数说明同V2版本，但F_drag为固定值而非动态计算

38

39    % 设置默认参数

40    if nargin < 20

41        use_smooth = false;

42        smooth_gain = 30.0;

43    end

44

45    % 状态分解

46    X = s(1); Y = s(2); psi = s(3); v = s(4); omega = s(5); beta = s(6);

47

48    % 侧偏角计算

49    alpha_f = delta_lf - (beta + Lf*omega/max(abs(v),1e-3));

50    alpha_r = delta_rr - (beta - Lr*omega/max(abs(v),1e-3));

1

2    % 侧向力计算与限幅

3    Fy_f_lin = -C_af * alpha_f;

4    Fy_r_lin = -C_ar * alpha_r;

5

6    Fy_f_max = mu * N_lf;

7    Fy_r_max = mu * N_rr;

8

9    if use_smooth

10        Fy_f = sat_smooth(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max, smooth_gain);

11        Fy_r = sat_smooth(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max, smooth_gain);

12    else

13        Fy_f = sat(Fy_f_lin, -Fy_f_max, Fy_f_max);

14        Fy_r = sat(Fy_r_lin, -Fy_r_max, Fy_r_max);

15    end

16

17    % 驱动力和偏航力矩

18    F_drive_actual = Fx_lf + Fx_rr;

19    Mz_drive = (W/2) * (Fx_lf - Fx_rr);

20

21    % 纵向动力学

22    a_x = (F_drive_actual - F_drag - F_slope) / max(m_eff_total,1e-6);

23

24    % 低速保护

25    if a_x < 0 && v < 0

26        v_dot = 0;

27    else

28        v_dot = a_x;

29    end

30

31    % 横摆动力学

32    Mz_tire = Fy_f*Lf - Fy_r*Lr;

33    Mz_total = Mz_tire + Mz_drive;

34

35    % 横摆阻尼

36    C_damping = 1000.0;

37    Mz_damping = -C_damping * omega;

38    Mz_total = Mz_total + Mz_damping;

39

40    omega_dot = Mz_total / max(I_z,1e-6);

41

42    % 角加速度限幅

43    omega_dot_limit = 5.0;

44    omega_dot = sat_sym(omega_dot, omega_dot_limit);

45

46    % 侧滑角动力学

47    if abs(v) < low_speed_thresh

48        beta_dot = -5.0*beta;

49    else

50        beta_dot = (Fy_f + Fy_r) / (m_eff_total * max(abs(v),low_speed_thresh/10)) - omega - 5.0*beta;

1    fprintf('\n评估完成，关键指标：\n');

2    print_summary(summary);

3

4    end

5

6    %% ======================================================================

7    function rpt = evaluate_split(split, model, sample_limit)

8    % 针对单个数据集切分执行离线推理，输出分类/回归指标

9    name = split.name;

10    X = split.X;

11    y_main = split.y_main;

12    y_turn = split.y_turn;

13    y_theta = split.y_theta;

14    mask_theta = split.mask_theta;

15    num_samples = size(X, 1);

16    if isfinite(sample_limit)

17        num_samples = min(num_samples, sample_limit);

18    end

19    fprintf('  [%s] 样本数: %d\n', name, num_samples);

20

21    pred_main = zeros(num_samples, 1);

22    pred_turn = zeros(num_samples, 1);

23    pred_theta = zeros(num_samples, 1);

24    conf_main = zeros(num_samples, 1);

25

26    for i = 1:num_samples

27        seq = squeeze(X(i, :, :));

28        % 单条序列送入 GRU_infer，获得三任务输出与置信度

29        [label_main, label_turn, theta_hat, conf] = GRU_infer(seq, model);

30        pred_main(i) = label_main;

31        pred_turn(i) = label_turn;

32        pred_theta(i) = theta_hat;

33        conf_main(i) = max(conf.conf_main);

34    end

35

36    metrics_main = classification_metrics(y_main(1:num_samples), pred_main, {'flat','stall','slope'});

37    metrics_turn = classification_metrics(y_turn(1:num_samples) + 2, pred_turn + 2, {'right','straight','left'});

38

39    % 坡度 MAE 仅对 slope 样本

40    theta_idx = find(mask_theta(1:num_samples) > 0);

41    if isempty(theta_idx)

42        mae_theta = NaN;

43    else

44        mae_theta = mean(abs(pred_theta(theta_idx) - y_theta(theta_idx)));

45    end

46

47    rpt = struct();

48    rpt.name = name;

49    rpt.num_samples = num_samples;

50    rpt.metrics_main = metrics_main;

1    rpt.metrics_turn = metrics_turn;

2    rpt.mae_theta = mae_theta;

3    rpt.avg_confidence = mean(conf_main);

4

5    fprintf('    主分类准确率: %.2f%% | MAE_theta: %.3f deg\n', metrics_main.accuracy*100, rad2deg(mae_theta));

6    end

7

8    %% ======================================================================

9    function rpt = evaluate_run(run_data, model, params, seq_len, enable_plots, results_dir)

10    % 真实 run 数据评估：调用在线分类器，统计准确率/延迟并可视化

11    state = GRU_state_classifier('init', params, model);

12    N = size(run_data.y_raw, 1);

13    out_main = zeros(N,1);

14    out_turn = zeros(N,1);

15    out_theta = zeros(N,1);

16    for k = 1:N

17        y = run_data.y_raw(k, :)';

18        % 逐样本更新在线分类器内部状态

19        [state, out] = GRU_state_classifier('update', state, y);

20        out_main(k) = out.label_main;

21        out_turn(k) = out.label_turn;

22        out_theta(k) = out.theta_hat;

23    end

24

25    truth_main = run_data.label_main;

26    truth_turn = run_data.label_turn;

27    truth_theta = run_data.theta;

28    time = run_data.t;

29    start_idx = min(N, seq_len + 1);

30

31    rpt = struct();

32    rpt.scene = get_scene_name(run_data);

33    rpt.duration = time(end);

34    rpt.acc_main = mean(out_main(start_idx:end) == truth_main(start_idx:end));

35    rpt.acc_turn = mean(out_turn(start_idx:end) == truth_turn(start_idx:end));

36    slope_mask = truth_main(start_idx:end) == 3;

37    if any(slope_mask)

38        slope_idx = find(slope_mask) + start_idx - 1;

39        rpt.mae_theta = mean(abs(out_theta(slope_idx) - truth_theta(slope_idx)));

40    else

41        rpt.mae_theta = NaN;

42    end

43

44    % 检测延迟：真值首次进入 slope 与预测首次进入 slope 的时间差

45    truth_slope_idx = find(truth_main == 3, 1, 'first');

46    pred_slope_idx = find(out_main == 3, 1, 'first');

47    if ~isempty(truth_slope_idx) && ~isempty(pred_slope_idx)

48        rpt.slope_delay = time(pred_slope_idx) - time(truth_slope_idx);

49    else

50        rpt.slope_delay = NaN;

1    end

2

3    if enable_plots

4        fig = figure('Name', sprintf('GRU在线评估-%s', rpt.scene), 'Position', [100 100 1200 800]);

5        tiledlayout(3,1,'Padding','compact');

6        % 主分类对比

7        nexttile; hold on; grid on;

8        plot(time, truth_main, 'k','LineWidth',2);

9        plot(time, out_main, 'r--','LineWidth',1.2);

10        yticks(1:3); yticklabels({'flat','stall','slope'});

11        ylabel('主分类'); title(sprintf('%s | 主分类准确率 %.2f%%', rpt.scene, rpt.acc_main*100));

12        % 转弯分类对比

13        nexttile; hold on; grid on;

14        plot(time, truth_turn, 'k','LineWidth',2);

15        plot(time, out_turn, 'b--','LineWidth',1.2);

16        yticks(-1:1); yticklabels({'right','straight','left'});

17        ylabel('转弯'); title(sprintf('转弯准确率 %.2f%%', rpt.acc_turn*100));

18        % 坡度角估计曲线

19        nexttile; hold on; grid on;

20        plot(time, rad2deg(truth_theta), 'k','LineWidth',2);

21        plot(time, rad2deg(out_theta), 'g--','LineWidth',1.2);

22        ylabel('\theta [deg]'); xlabel('时间 [s]');

23        title(sprintf('坡度估计 MAE %.3f deg | 延迟 %.2f s', rad2deg(rpt.mae_theta), rpt.slope_delay));

24        saveas(fig, fullfile(results_dir, sprintf('online_eval_%s.png', rpt.scene)));

25        close(fig);

26    end

27

28    end

29

30    %% ======================================================================

31    function metrics = classification_metrics(y_true, y_pred, class_names)

32    % 统一计算准确率、精确率、召回率、F1 以及混淆矩阵

33    cm = confusionmat(y_true(:), y_pred(:));

34    num_classes = size(cm,1);

35    precision = zeros(num_classes,1);

36    recall = zeros(num_classes,1);

37    f1 = zeros(num_classes,1);

38    for c = 1:num_classes

39        tp = cm(c,c);

40        fp = sum(cm(:,c)) - tp;

41        fn = sum(cm(c,:)) - tp;

42        precision(c) = tp / max(tp + fp, eps);

43        recall(c) = tp / max(tp + fn, eps);

44        f1(c) = 2 * precision(c) * recall(c) / max(precision(c) + recall(c), eps);

45    end

46    metrics = struct();

47    metrics.accuracy = sum(diag(cm)) / sum(cm(:));

48    metrics.confusion = cm;

49    metrics.precision = precision;

50    metrics.recall = recall;

1    metrics.f1 = f1;

2    metrics.class_names = class_names(:)';

3    end

4

5    %% ======================================================================

6    function summary = build_summary(split_reports, online_reports, online_by_mode, seq_len)

7    % 聚合离线/在线指标，用于最终对比展示

8    summary = struct();

9    summary.seq_len = seq_len;

10    summary.offline = split_reports;

11    summary.online = online_reports;

12    summary.online_by_mode = online_by_mode;

13    summary.mean_acc_main = mean(cellfun(@(r) r.metrics_main.accuracy, split_reports));

14    summary.mean_mae_theta = mean(cellfun(@(r) r.mae_theta, split_reports));

15    if isempty(online_reports)

16        summary.mean_online_delay = NaN;

17    else

18        summary.mean_online_delay = mean(cellfun(@(r) r.slope_delay, online_reports), 'omitnan');

19    end

20    end

21

22    %% ======================================================================

23    function print_summary(summary)

24    % 终端输出核心指标，方便快速查看

25    fprintf('  - 平均主分类准确率（Train/Val/Test）：%.2f%%\n', summary.mean_acc_main*100);

26    fprintf('  - 平均离线坡度 MAE：%.3f deg\n', rad2deg(summary.mean_mae_theta));

27    if isnan(summary.mean_online_delay)

28        fprintf('  - 平均在线坡度识别延迟：NaN（本次未选择到含坡度的 run） (seq_len=%.0f)\n', summary.seq_len);

29    else

30        fprintf('  - 平均在线坡度识别延迟：%.2f s (seq_len=%.0f)\n', summary.mean_online_delay, summary.seq_len);

31    end

32    print_mode_breakdown(summary.online_by_mode);

33    end

34

35    %% ======================================================================

36    function print_mode_breakdown(mode_entries)

37    % 输出按行驶模式分组的在线评估结果

38    if isempty(mode_entries)

39        fprintf('  - 未选择任何行驶模式样本，跳过在线分组统计。\n');

40        return;

41    end

42

43    fprintf('\n  行驶模式分组指标：\n');

44    for i = 1:numel(mode_entries)

45        reports_cell = mode_entries(i).reports;

46        if isempty(reports_cell)

47            continue;

48        end

49        reports = [reports_cell{:}];

50        acc_main = mean(arrayfun(@(r) r.acc_main, reports));

1        acc_turn = mean(arrayfun(@(r) r.acc_turn, reports));

2        mae_theta = mean(arrayfun(@(r) r.mae_theta, reports), 'omitnan');

3        delay = mean(arrayfun(@(r) r.slope_delay, reports), 'omitnan');

4        fprintf('    - %-15s | 样本:%2d | 主分类:%.2f%%%% | 转弯:%.2f%%%% | θ MAE:%.3f deg | 延迟:%s\n', ...

5            mode_entries(i).mode, numel(reports), acc_main*100, acc_turn*100, rad2deg(mae_theta), format_delay(delay));

6    end

7    end

8

9    function txt = format_delay(delay)

10    if isnan(delay)

11        txt = 'NaN';

12    else

13        txt = sprintf('%.2f s', delay);

14    end

15    end

16

17    %% ======================================================================

18    function name = get_scene_name(source)

19    % 从 run/元数据中解析场景名称，兼容嵌套结构与不同字段命名

20    default_name = 'run_unknown';

21    name = default_name;

22

23    if nargin == 0 || isempty(source)

24        return;

25    end

26

27    % 直接传入字符串时立即返回

28    direct_text = extract_scene_text(source);

29    if ~isempty(direct_text)

30        name = direct_text;

31        return;

32    end

33

34    if ~isstruct(source)

35        return;

36    end

37

38    text_fields = {'scene','path_type','scene_name','mode'};

39    for i = 1:numel(text_fields)

40        field = text_fields{i};

41        if isfield(source, field)

42            candidate = extract_scene_text(source.(field));

43            if ~isempty(candidate)

44                name = candidate;

45                return;

46            end

47        end

48    end

49

50    % 递归查找常见嵌套字段

1    nested_fields = {'meta','path_params'};

2    for i = 1:numel(nested_fields)

3        field = nested_fields{i};

4        if isfield(source, field)

5            candidate = get_scene_name(source.(field));

6            if ~strcmp(candidate, default_name)

7                name = candidate;

8                return;

9            end

10        end

11    end

12

13    end

14

15    function text = extract_scene_text(value)

16    % 统一提取字符串表示，兼容 char/string/cellstr

17    text = '';

18    if ischar(value)

19        text = strtrim(value);

20    elseif isstring(value) && isscalar(value)

21        text = strtrim(char(value));

22    elseif iscell(value) && numel(value) == 1

23        text = extract_scene_text(value{1});

24    end

25

26    if isstring(text)

27        text = char(text);

28    end

29

30    if isempty(text)

31        text = '';

32    end

33    end

34

35    %% ======================================================================

36    function cfg = apply_defaults(cfg, defaults)

37    % 递归填充缺省配置项，保持主逻辑简洁

38    fields = fieldnames(defaults);

39    for i = 1:numel(fields)

40        f = fields{i};

41        if ~isfield(cfg, f) || isempty(cfg.(f))

42            cfg.(f) = defaults.(f);

43        end

44    end

45    end

46

47    ===== FILE: src/tests/test_gru_latency.m =====

48    % =============================

49    % 文件名：test_gru_latency.m

50    % 版本号：V1.1

1    % 最后修改时间：2025-11-26

2    % 作者：LPV-MPC Project

3    % 功能描述：

4    %   使用控制变量法 + 预设组合验证，对 GRU 在线识别中的

5    %   dwell_main / dwell_turn / tau_theta 三个延时敏感参数进行搜索，

6    %   输出综合评分排名与最优配置。

7    %

8    % 配置说明：

9    %   - cfg.model_file       ：GRU 模型文件 (默认 GRU_model.mat)

10    %   - cfg.raw_data_file    ：原始 run 数据 (默认 GRU_train_data_full.mat)

11    %   - cfg.results_dir      ：评估结果输出目录

12    %   - cfg.runs_per_mode    ：每种行驶模式抽取的 run 数量

13    %   - cfg.weights          ：综合得分权重 (准确率/延时/θMAE/抖动)

14    %

15    % 依赖脚本/数据：

16    %   - parameters.m（系统参数）

17    %   - GRU_model.mat（包含 seq_len/scaler 的训练模型）

18    %   - GRU_train_data_full.mat（在线评估所需 run）

19    %   - GRU_state_classifier.m / GRU_infer.m（在线推理封装）

20    %

21    % 使用方法：

22    %   >> test_gru_latency

23    %   运行结束后，Top5 排行及控制变量法最优结果将打印至命令行，

24    %   并保存至 cfg.results_dir/latency_summary_<timestamp>.mat。

25    %

26    % 约束/注意：

27    %   - 仅覆盖 GRU_state_classifier 中的驻留时间与 theta 低通参数；

28    %   - seq_len、特征滤波 (tau_diff/tau_accel_lp) 与数据集保持不变；

29    %   - 若需评估其它参数，应另行构建专用脚本。

30    % =============================

31

32    clear; clc;  % 清理环境，以免旧变量干扰评分

33

34    root = project_root();

35    data_models_dir = fullfile(root, 'data', 'models');

36    data_gru_dir = fullfile(root, 'data', 'gru');

37    default_results_dir = results_dir('gru/latency_eval');

38    fprintf('\n===============================================\n');

39    fprintf('GRU 延时评估 (test_gru_latency)\n');

40    fprintf('===============================================\n');

41

42    %% 配置

43    cfg = struct();

44    cfg.model_file        = fullfile(data_models_dir, 'GRU_model.mat');

45    cfg.raw_data_file     = fullfile(data_gru_dir, 'GRU_train_data_full.mat');

46    cfg.results_dir       = default_results_dir;

47    cfg.runs_per_mode     = 6;          % 每种行驶模式最多选取的 run 数

48    cfg.weights = struct( ...

49        'acc_main', 1.0, ...            % 主分类准确率权重

50        'acc_turn', 0.5, ...            % 转弯准确率权重

1        'delay',    0.7, ...            % 延时惩罚系数 (单位 s)

2        'theta',    0.2, ...            % θ MAE 惩罚系数 (单位 deg)

3        'flips',    0.3 ...             % 标签抖动惩罚系数 (次/分钟)

4    );

5

6    if ~exist(cfg.results_dir,'dir')

7        mkdir(cfg.results_dir);

8    end

9

10    %% 加载依赖与原始数据

11    fprintf('[1/6] 加载模型与数据...\n');

12    params = parameters();

13    model_data = load(cfg.model_file, 'model');

14    model = model_data.model;

15    raw = load(cfg.raw_data_file, 'data');

16    all_runs = raw.data.runs;

17    [selected_runs, selection_meta] = select_runs_for_latency(all_runs, cfg.runs_per_mode);

18    if isempty(selected_runs)

19        error('未选到任何 run，请检查原始数据。');

20    end

21    fprintf('  - 选取 %d 条 run，覆盖 %d 种行驶模式\n', numel(selected_runs), selection_meta.num_modes);

22

23    timestamp = datestr(now,'yyyymmdd_HHMMSS');

24    variant_cache = containers.Map();   % key -> metrics

25    all_metrics = containers.Map();

26

27    %% 变体定义（包含控制变量序列与人工组合）

28    % 最优组合（来自上一轮评估）：

29    %   dwell_main = 0.20 s

30    %   dwell_turn = 0.40 s

31    %   tau_theta  = 0.15 s

32    baseline = struct('name','baseline','dwell_main',0.20,'dwell_turn',0.40,'tau_theta',0.15);

33    dwell_main_candidates = [0.20 0.25 0.30 0.40];

34    dwell_turn_candidates = [0.40 0.50];

35    tau_theta_candidates  = [0.15 0.20 0.40];

36    manual_combos = [ ...

37        struct('name','combo_fast','dwell_main',0.25,'dwell_turn',0.40,'tau_theta',0.20); ...

38        struct('name','combo_balanced','dwell_main',0.30,'dwell_turn',0.50,'tau_theta',0.20); ...

39        struct('name','combo_aggressive','dwell_main',0.20,'dwell_turn',0.40,'tau_theta',0.15) ...

40    ];

41

42    %% 基线评估：记录默认参数的表现

43    fprintf('\n[2/6] 评估基线参数...\n');

44    [metrics, variant_cache] = eval_variant_with_cache(baseline, params, model, selected_runs, cfg, variant_cache);

45    all_metrics(metrics.key) = metrics;

46    control_variant = baseline;

47    control_metrics = metrics;

48    fprintf('  baseline score = %.3f (AccMain=%.3f, Delay=%.3f s)\n', control_metrics.score, control_metrics.acc_main, control_metrics.delay_combined);

49

50    %% 控制变量法：仅改变 dwell_main，锁定其余参数

1    fprintf('\n[3/6] 控制变量法 - 扫描 dwell_main ...\n');

2    [control_variant, control_metrics, variant_cache, all_metrics] = sweep_parameter('dwell_main', ...

3        dwell_main_candidates, control_variant, params, model, selected_runs, cfg, variant_cache, all_metrics);

4    fprintf('  best dwell_main=%.2f s (score=%.3f)\n', control_variant.dwell_main, control_metrics.score);

5

6    %% 控制变量法：仅改变 dwell_turn

7    fprintf('\n[4/6] 控制变量法 - 扫描 dwell_turn ...\n');

8    [control_variant, control_metrics, variant_cache, all_metrics] = sweep_parameter('dwell_turn', ...

9        dwell_turn_candidates, control_variant, params, model, selected_runs, cfg, variant_cache, all_metrics);

10    fprintf('  best dwell_turn=%.2f s (score=%.3f)\n', control_variant.dwell_turn, control_metrics.score);

11

12    %% 控制变量法：仅改变 tau_theta

13    fprintf('\n[5/6] 控制变量法 - 扫描 tau_theta ...\n');

14    [control_variant, control_metrics, variant_cache, all_metrics] = sweep_parameter('tau_theta', ...

15        tau_theta_candidates, control_variant, params, model, selected_runs, cfg, variant_cache, all_metrics);

16    fprintf('  best tau_theta=%.2f s (score=%.3f)\n', control_variant.tau_theta, control_metrics.score);

17    control_best = control_metrics;

18

19    %% 手工组合验证：捕捉潜在参数耦合

20    fprintf('\n[6/6] 评估手工组合...\n');

21    for i = 1:numel(manual_combos)

22        combo = manual_combos(i);

23        [combo_metrics, variant_cache] = eval_variant_with_cache(combo, params, model, selected_runs, cfg, variant_cache);

24        combo_metrics.tag = sprintf('manual:%s', combo.name);

25        all_metrics(combo_metrics.key) = combo_metrics;

26    end

27

28    %% 汇总排行榜并输出 Top5

29    scoreboard = collect_metrics(all_metrics);

30    [~, order] = sort([scoreboard.score], 'descend');

31    scoreboard = scoreboard(order);

32

33    fprintf('\n===============================================\n');

34    fprintf('评估完成，Top 5 方案如下 (score 越大越好)：\n');

35    fprintf('%-16s %-7s %-7s %-7s | Score  AccMain AccTurn  Delay  θMAE  Flips/min\n', 'Variant', 'd_main', 'd_turn', 'tauθ');

36    fprintf('%s\n', repmat('-',1,86));

37    for i = 1:min(5, numel(scoreboard))

38        m = scoreboard(i);

39        fprintf('%-16s %-7.2f %-7.2f %-7.2f | %5.3f   %5.3f  %5.3f  %5.3f  %5.3f    %5.2f\n', ...

40            m.tag, m.variant.dwell_main, m.variant.dwell_turn, m.variant.tau_theta, ...

41            m.score, m.acc_main, m.acc_turn, m.delay_combined, m.theta_mae_deg, m.flip_rate_per_min);

42    end

43

44    fprintf('\n控制变量法最优：%s (score=%.3f)\n', control_best.tag, control_best.score);

45    fprintf('  - dwell_main=%.2f s, dwell_turn=%.2f s, tau_theta=%.2f s\n', ...

46        control_best.variant.dwell_main, control_best.variant.dwell_turn, control_best.variant.tau_theta);

47

48    summary_file = fullfile(cfg.results_dir, sprintf('latency_summary_%s.mat', timestamp));

49    save(summary_file, 'scoreboard', 'cfg', 'selection_meta', 'control_best');

50    fprintf('\n已保存评估结果至 %s\n', summary_file);

1

2    %% 辅助函数

3    function [metrics, cache] = eval_variant_with_cache(variant, params, model, runs, cfg, cache)

4        % 带缓存的变体评估，避免重复仿真相同组合

5        key = variant_key(variant);

6        if isKey(cache, key)

7            metrics = cache(key);

8            return;

9        end

10        run_stats = arrayfun(@(r) simulate_and_score_run(r, params, model, variant), runs);

11        metrics = aggregate_metrics(run_stats, variant, cfg);

12        metrics.key = key;

13        metrics.tag = variant.name;

14        cache(key) = metrics;

15    end

16

17    function [best_variant, best_metrics, cache, metrics_map] = sweep_parameter(param_name, values, base_variant, params, model, runs, cfg, cache, metrics_map)

18        % 对单个参数做一维扫描，返回得分最高的组合

19        best_variant = base_variant;

20        best_metrics = [];

21        best_score = -inf;

22        for v = values

23            variant = base_variant;

24            variant.(param_name) = v;

25            variant.name = sprintf('%s_%s%.2f', base_variant.name, param_name, v);

26            [metrics, cache] = eval_variant_with_cache(variant, params, model, runs, cfg, cache);

27            metrics.tag = sprintf('sweep:%s', param_name);

28            metrics_map(metrics.key) = metrics;

29            if metrics.score > best_score

30                best_score = metrics.score;

31                best_variant = variant;

32                best_metrics = metrics;

33            end

34        end

35    end

36

37    function stats = simulate_and_score_run(run, params, model, variant)

38        % 针对单条 run 调用在线推理，采集预测轨迹并计算指标

39        state = GRU_state_classifier('init', params, model);

40        state = apply_variant_overrides(state, variant);

41        seq_len_effective = state.seq_len;

42        N = size(run.y_raw,1);

43        pred_main = zeros(N,1);

44        pred_turn = zeros(N,1);

45        pred_theta = zeros(N,1);

46        for k = 1:N

47            y = run.y_raw(k,:)';

48            [state, out] = GRU_state_classifier('update', state, y);

49            pred_main(k) = out.label_main;

50            pred_turn(k) = out.label_turn;

1            pred_theta(k) = out.theta_hat;

2        end

3        stats.seq_len = seq_len_effective;

4        stats.time = run.t;

5        stats.truth_main = run.label_main;

6        stats.truth_turn = run.label_turn;

7        stats.truth_theta = run.theta;

8        stats.pred_main = pred_main;

9        stats.pred_turn = pred_turn;

10        stats.pred_theta = pred_theta;

11        stats = compute_run_metrics(stats);

12    end

13

14    function state = apply_variant_overrides(state, variant)

15        % 将变体中的 dwell_main/dwell_turn/tau_theta 覆盖到 state

16        if isfield(variant,'dwell_main')

17            state.dwell_main = variant.dwell_main;

18            state.dwell_main_steps = max(1, round(state.dwell_main / state.Ts));

19        end

20        if isfield(variant,'dwell_turn')

21            state.dwell_turn = variant.dwell_turn;

22            state.dwell_turn_steps = max(1, round(state.dwell_turn / state.Ts));

23        end

24        if isfield(variant,'tau_theta')

25            state.tau_theta = variant.tau_theta;

26            state.alpha_theta = state.Ts / (state.tau_theta + state.Ts);

27        end

28    end

29

30    function stats = compute_run_metrics(sim)

31        % 针对单条 run 的预测与真值，计算准确率、延时、抖动等指标

32        time = sim.time;

33        N = numel(time);

34        start_idx = min(N, sim.seq_len + 1);

35        idx = start_idx:N;

36        if isempty(idx)

37            idx = 1:N;

38        end

39        duration = time(end) - time(idx(1));

40        stats.acc_main = mean(sim.pred_main(idx) == sim.truth_main(idx));

41        stats.acc_turn = mean(sim.pred_turn(idx) == sim.truth_turn(idx));

42        slope_mask = (sim.truth_main(idx) == 4);

43        if any(slope_mask)

44            stats.theta_mae = mean(abs(sim.pred_theta(idx(slope_mask)) - sim.truth_theta(idx(slope_mask))));

45        else

46            stats.theta_mae = NaN;

47        end

48        stats.delay_slope = compute_delay(sim.truth_main, sim.pred_main, time, 4);

49        stats.delay_slip  = compute_delay(sim.truth_main, sim.pred_main, time, 2);

50        stats.delay_turn  = compute_delay(sim.truth_turn, sim.pred_turn, time, 1); % left turn

1        if isempty(idx) || numel(idx)<2

2            stats.flip_rate = 0;

3        else

4            flips = sum(sim.pred_main(idx(2:end)) ~= sim.pred_main(idx(1:end-1)));

5            stats.flip_rate = flips / max(duration, eps);

6        end

7    end

8

9    function delay = compute_delay(truth_signal, pred_signal, time, target_label)

10        % 计算指定标签首次出现的时间差，若缺失则返回 NaN

11        truth_idx = find(truth_signal == target_label, 1, 'first');

12        pred_idx  = find(pred_signal == target_label, 1, 'first');

13        if isempty(truth_idx) || isempty(pred_idx)

14            delay = NaN;

15        else

16            delay = time(pred_idx) - time(truth_idx);

17        end

18    end

19

20    function metrics = aggregate_metrics(run_stats, variant, cfg)

21        % 将多条 run 的结果取平均，并给出综合得分

22        fields = {'acc_main','acc_turn','theta_mae','delay_slope','delay_slip','delay_turn','flip_rate'};

23        aggregated = struct();

24        for i = 1:numel(fields)

25            f = fields{i};

26            values = [run_stats.(f)];

27            aggregated.(f) = mean(values, 'omitnan');

28        end

29        metrics = aggregated;

30        metrics.variant = variant;

31        metrics.theta_mae_deg = rad2deg(metrics.theta_mae);

32        metrics.flip_rate_per_min = metrics.flip_rate * 60;

33        metrics.delay_combined = mean([metrics.delay_slope, metrics.delay_slip], 'omitnan');

34        if isnan(metrics.delay_combined)

35            metrics.delay_combined = 0;

36        end

37        metrics.score = compute_score(metrics, cfg.weights);

38    end

39

40    function score = compute_score(m, w)

41        % 根据设定权重计算综合得分，越大越好

42        score = w.acc_main * m.acc_main + ...

43                w.acc_turn * m.acc_turn - ...

44                w.delay    * max(m.delay_combined, 0) - ...

45                w.theta    * max(m.theta_mae_deg, 0) - ...

46                w.flips    * max(m.flip_rate_per_min, 0);

47    end

48

49    function key = variant_key(v)

50        % 构造缓存键，确保不同组合唯一

1        key = sprintf('dm%.3f_dt%.3f_tt%.3f', v.dwell_main, v.dwell_turn, v.tau_theta);

2    end

3

4    function scoreboard = collect_metrics(metrics_map)

5        % 将 map 中的结构转为数组，便于排序

6        keys = metrics_map.keys;

7        vals = cellfun(@(k) metrics_map(k), keys, 'UniformOutput', false);

8        scoreboard = [vals{:}];

9    end

10

11    function [selected_runs, meta] = select_runs_for_latency(runs, per_mode)

12        % 按行驶模式均匀抽样，保证各类场景均有覆盖

13        num_runs = numel(runs);

14        mode_names = cell(num_runs,1);

15        for i = 1:num_runs

16            mode_names{i} = get_scene_name(runs(i));

17        end

18        unique_modes = unique(mode_names);

19        idx_list = [];

20        for m = 1:numel(unique_modes)

21            mask = strcmp(mode_names, unique_modes{m});

22            mode_idx = find(mask);

23            take = mode_idx(1:min(per_mode, numel(mode_idx)));

24            idx_list = [idx_list; take(:)]; %#ok<AGROW>

25        end

26        idx_list = unique(idx_list);

27        selected_runs = runs(idx_list);

28        meta = struct('indices', idx_list, 'num_modes', numel(unique_modes));

29    end

30

31    function name = get_scene_name(source)

32        % 递归解析 run 元数据中的场景名称，兼容多种字段

33        default_name = 'run_unknown';

34        name = default_name;

35        text = extract_scene_text(source);

36        if ~isempty(text)

37            name = text;

38            return;

39        end

40        if ~isstruct(source)

41            return;

42        end

43        fields = {'scene','path_type','scene_name','mode'};

44        for i = 1:numel(fields)

45            if isfield(source, fields{i})

46                text = extract_scene_text(source.(fields{i}));

47                if ~isempty(text)

48                    name = text;

49                    return;

50                end

1            end

2        end

3        nested = {'meta','path_params'};

4        for i = 1:numel(nested)

5            if isfield(source, nested{i})

6                name = get_scene_name(source.(nested{i}));

7                if ~strcmp(name, default_name)

8                    return;

9                end

10            end

11        end

12    end

13

14    function text = extract_scene_text(value)

15        % 提取字符串表示，兼容 char/string/cellstr

16        text = '';

17        if ischar(value)

18            text = strtrim(value);

19        elseif isstring(value) && isscalar(value)

20            text = strtrim(char(value));

21        elseif iscell(value) && numel(value)==1

22            text = extract_scene_text(value{1});

23        end

24    end

25

26    ===== FILE: src/tests/test_gru_filter_constants.m =====

27    % =============================

28    % 文件名：test_gru_filter_constants.m

29    % 版本号：V1.0

30    % 最后修改时间：2025-11-26

31    % 作者：LPV-MPC Project

32    % 功能描述：

33    %   在手动修改 GRU 输入侧一阶低通 (tau_accel_lp) 与差分滤波 (tau_diff)

34    %   时间常数后，快速对在线推理性能做一次离线 run 级评估。

35    %   该脚本不会自动改写数据集/模型，只会基于当前模型覆写 scaler

36    %   中的滤波时间常数，然后调用 GRU_state_classifier 计算指标。

37    %

38    % 使用方法：

39    %   1. 根据需要在 "配置" 区域填写 override 数值（单位：秒）。

40    %      如果留空 ([])，脚本会直接采用当前模型中的时间常数。

41    %   2. 运行本脚本：>> test_gru_filter_constants

42    %   3. 评估结果会打印在命令行，并保存到 cfg.results_dir。

43    %

44    % 注意事项：

45    %   - 如需彻底生效，应在修改完时间常数后重新执行

46    %     GRU_prepare_dataset → GRU_train.m，以便 scaler / 模型内的数值同步。

47    %   - 本脚本仅用于实验性对比，覆盖范围为 `cfg.runs_per_mode`

48    %     指定的每种行驶模式样本，运行代价可控。

49    % =============================

50

1    clear; clc;

2

3    root = project_root();

4    data_models_dir = fullfile(root, 'data', 'models');

5    data_gru_dir = fullfile(root, 'data', 'gru');

6    default_results_dir = results_dir('gru/filter_constant_eval');

7    fprintf('\n===============================================\n');

8    fprintf('GRU 滤波时间常数评估 (test_gru_filter_constants)\n');

9    fprintf('===============================================\n');

10

11    %% 配置

12    cfg = struct();

13    cfg.model_file            = fullfile(data_models_dir, 'GRU_model.mat');

14    cfg.raw_data_file         = fullfile(data_gru_dir, 'GRU_train_data_full.mat');

15    cfg.results_dir           = default_results_dir;

16    cfg.runs_per_mode         = 10;        % 每个行驶模式抽取的 run 数量

17    cfg.tau_accel_lp_override = [];        % 例如 0.30（秒）；为空则使用模型值

18    cfg.tau_diff_override     = [];        % 例如 0.25（秒）；为空则使用模型值

19    cfg.save_timeseries       = false;     % 若需调试可开启，保存预测/真值轨迹

20

21    if ~exist(cfg.results_dir,'dir')

22        mkdir(cfg.results_dir);

23    end

24

25    %% 加载模型、数据并应用 override

26    fprintf('[1/4] 加载模型与数据...\n');

27    params = parameters();

28    model_data = load(cfg.model_file, 'model');

29    model = model_data.model;

30    raw = load(cfg.raw_data_file, 'data');

31    all_runs = raw.data.runs;

32

33    if ~isempty(cfg.tau_accel_lp_override)

34        model.scaler.tau_accel_lp = cfg.tau_accel_lp_override;

35        fprintf('  - 覆写 tau_accel_lp = %.3f s\n', model.scaler.tau_accel_lp);

36    elseif isfield(model.scaler, 'tau_accel_lp')

37        fprintf('  - 使用模型中的 tau_accel_lp = %.3f s\n', model.scaler.tau_accel_lp);

38    else

39        warning('model.scaler 缺少 tau_accel_lp（将 fallback 至 0.4s）');

40    end

41

42    if ~isempty(cfg.tau_diff_override)

43        model.scaler.tau_diff = cfg.tau_diff_override;

44        fprintf('  - 覆写 tau_diff = %.3f s\n', model.scaler.tau_diff);

45    elseif isfield(model.scaler, 'tau_diff')

46        fprintf('  - 使用模型中的 tau_diff = %.3f s\n', model.scaler.tau_diff);

47    else

48        warning('model.scaler 缺少 tau_diff（将 fallback 至 0.3s）');

49    end

50

1    [selected_runs, selection_meta] = select_runs_for_filter_eval(all_runs, cfg.runs_per_mode);

2    if isempty(selected_runs)

3        error('未选到任何 run，请检查原始数据。');

4    end

5    fprintf('  - 选取 %d 条 run，覆盖 %d 种行驶模式\n', numel(selected_runs), selection_meta.num_modes);

6

7    %% 逐 run 仿真与统计

8    fprintf('\n[2/4] 逐 run 仿真...\n');

9    run_stats = arrayfun(@(r) simulate_run(r, params, model, cfg), selected_runs);

10

11    %% 聚合指标

12    fprintf('\n[3/4] 聚合指标...\n');

13    metrics = aggregate_metrics(run_stats);

14    print_metrics_table(metrics);

15

16    %% 保存结果

17    fprintf('\n[4/4] 保存结果...\n');

18    timestamp = datestr(now,'yyyymmdd_HHMMSS');

19    summary = struct();

20    summary.cfg = cfg;

21    summary.metrics = metrics;

22    summary.selection_meta = selection_meta;

23    summary.run_stats = run_stats;

24    summary.model_scaler = model.scaler;

25    summary_file = fullfile(cfg.results_dir, sprintf('filter_eval_%s.mat', timestamp));

26    save(summary_file, '-struct', 'summary');

27    fprintf('  ✓ 已保存至 %s\n', summary_file);

28

29    fprintf('\n评估完成。可结合不同的 tau_* override 数值多次运行本脚本，比较输出指标。\n');

30

31    %% =====================================================================

32    function [selected_runs, meta] = select_runs_for_filter_eval(runs, per_mode)

33    % 与 test_gru_latency 同理念：尽量覆盖不同场景

34        if per_mode <= 0

35            selected_runs = runs;

36            meta.num_modes = numel(unique({runs.scene}));

37            return;

38        end

39        groups = struct();

40        for i = 1:numel(runs)

41            scene = get_scene_name(runs(i));

42            if ~isfield(groups, scene)

43                groups.(scene) = [];

44            end

45            groups.(scene) = [groups.(scene), i];

46        end

47        scenes = fieldnames(groups);

48        selected_idx = [];

49        for i = 1:numel(scenes)

50            idx = groups.(scenes{i});

1            take = min(numel(idx), per_mode);

2            selected_idx = [selected_idx, idx(1:take)]; %#ok<AGROW>

3        end

4        selected_runs = runs(selected_idx);

5        meta.num_modes = numel(scenes);

6    end

7

8    function name = get_scene_name(run)

9        name = 'unknown';

10        if isfield(run,'scene') && ~isempty(run.scene)

11            name = run.scene;

12        elseif isfield(run,'meta') && isfield(run.meta,'scene')

13            name = run.meta.scene;

14        end

15    end

16

17    function stats = simulate_run(run, params, model, cfg)

18    % 复用 GRU_state_classifier 的 init/update，返回关键指标

19        state = GRU_state_classifier('init', params, model);

20        N = size(run.y_raw, 1);

21        out_main = zeros(N,1);

22        out_turn = zeros(N,1);

23        out_theta = zeros(N,1);

24        for k = 1:N

25            y = run.y_raw(k,:)';

26            [state, out] = GRU_state_classifier('update', state, y);

27            out_main(k) = out.label_main;

28            out_turn(k) = out.label_turn;

29            out_theta(k) = out.theta_hat;

30        end

31        stats.scene = get_scene_name(run);

32        stats.time = run.t;

33        stats.truth_main = run.label_main;

34        stats.truth_turn = run.label_turn;

35        stats.truth_theta = run.theta;

36        stats.pred_main = out_main;

37        stats.pred_turn = out_turn;

38        stats.pred_theta = out_theta;

39        stats.seq_len = state.seq_len;

40        stats = compute_metrics(stats);

41        if cfg.save_timeseries

42            stats.timeseries = struct('time', stats.time, ...

43                'pred_main', out_main, 'truth_main', run.label_main, ...

44                'pred_turn', out_turn, 'truth_turn', run.label_turn, ...

45                'pred_theta', out_theta, 'truth_theta', run.theta);

46        end

47    end

48

49    function stats = compute_metrics(sim)

50        time = sim.time;

1        N = numel(time);

2        start_idx = min(N, sim.seq_len + 1);

3        idx = start_idx:N;

4        if isempty(idx)

5            idx = 1:N;

6        end

7        duration = time(idx(end)) - time(idx(1));

8        stats = struct();

9        stats.scene = sim.scene;

10        stats.acc_main = mean(sim.pred_main(idx) == sim.truth_main(idx));

11        stats.acc_turn = mean(sim.pred_turn(idx) == sim.truth_turn(idx));

12        slope_mask = sim.truth_main(idx) == 4;

13        if any(slope_mask)

14            stats.theta_mae = mean(abs(sim.pred_theta(idx(slope_mask)) - sim.truth_theta(idx(slope_mask))));

15        else

16            stats.theta_mae = NaN;

17        end

18        stats.delay_slope = compute_delay(sim.truth_main, sim.pred_main, time, 4);

19        stats.delay_slip  = compute_delay(sim.truth_main, sim.pred_main, time, 2);

20        stats.delay_turn  = compute_delay(sim.truth_turn, sim.pred_turn, time, 1);

21        if numel(idx) < 2

22            stats.flip_rate = 0;

23        else

24            flips = sum(sim.pred_main(idx(2:end)) ~= sim.pred_main(idx(1:end-1)));

25            stats.flip_rate = flips / max(duration, eps);

26        end

27    end

28

29    function delay = compute_delay(truth_signal, pred_signal, time, label)

30        truth_idx = find(truth_signal == label, 1, 'first');

31        pred_idx  = find(pred_signal == label, 1, 'first');

32        if isempty(truth_idx) || isempty(pred_idx)

33            delay = NaN;

34        else

35            delay = time(pred_idx) - time(truth_idx);

36        end

37    end

38

39    function metrics = aggregate_metrics(run_stats)

40        fields = {'acc_main','acc_turn','theta_mae','delay_slope','delay_slip','delay_turn','flip_rate'};

41        metrics = struct();

42        for i = 1:numel(fields)

43            f = fields{i};

44            values = [run_stats.(f)];

45            metrics.(f) = mean(values, 'omitnan');

46        end

47        metrics.theta_mae_deg = rad2deg(metrics.theta_mae);

48        metrics.flip_rate_per_min = metrics.flip_rate * 60;

49    end

50

1    function print_metrics_table(m)

2        fprintf('\n=== 滤波参数评估指标 ===\n');

3        fprintf('主分类准确率   : %.3f\n', m.acc_main);

4        fprintf('转弯准确率     : %.3f\n', m.acc_turn);

5        fprintf('θ MAE (deg)     : %.3f\n', m.theta_mae_deg);

6        fprintf('Slope 延迟 (s) : %.3f\n', m.delay_slope);

7        fprintf('Slip 延迟 (s)  : %.3f\n', m.delay_slip);

8        fprintf('Turn 延迟 (s)  : %.3f\n', m.delay_turn);

9        fprintf('抖动 (次/分钟) : %.2f\n', m.flip_rate_per_min);

10    end

11

12    ===== FILE: src/tests/test_agv_open_loop.m =====

13    % =============================

14    % 文件名：test_agv_open_loop.m

15    % 功能描述：开环验证 AGV 物理模型在不同参数下的响应 (优化版)

16    % 修改说明：

17    %   1. 加入空气阻力到理论计算

18    %   2. 转向测试中施加维持速度的前馈力，避免速度衰减

19    %   3. 提高加速度计算的数值稳定性

20    % =============================

21

22    clc; clear;

23    fprintf('=== AGV 模型开环物理验证脚本 (V2.0 优化版) ===\n');

24

25    %% 加载参数

26    params = parameters();

27    Ts = params.Ts;

28    m = params.mass;

29    g = params.gravity;

30    c_r = params.rolling_resistance;

31    rho_air = params.air_density;

32    CdA = params.drag_coefficient_area;

33

34    % 计算有效质量（包含电机/车轮转动惯量）

35    r_wheel = params.wheel_radius;

36    n_gear = params.gear_ratio;

37    Jw = params.wheel_inertia;

38    Jm = params.motor_inertia;

39    m_eff = m + 2*(Jw + Jm*n_gear^2) / r_wheel^2;

40

41    fprintf('系统参数配置:\n');

42    fprintf('  - 采样步长 Ts: %.3f s\n', Ts);

43    fprintf('  - 车辆质量 m:  %.1f kg\n', m);

44    fprintf('  - 有效质量 m_eff: %.2f kg\n', m_eff);

45

46    %% 测试函数定义

47    run_sim = @(t_end, u_fixed, theta_g, x0) simulate_core(t_end, u_fixed, theta_g, x0, params);

48

49    %% [A] 静态平衡测试

50    fprintf('\n[A] 静态平衡测试 (零输入)...');

1    t_test = 5.0;

2    [t, states] = run_sim(t_test, [0; 0], 0, zeros(8,1));

3    v_peak = max(abs(states(:, 4)));

4    if v_peak < 1e-4

5        fprintf(' [PASS] 峰值速度漂移: %.2e m/s\n', v_peak);

6    else

7        fprintf(' [FAIL] 峰值速度漂移: %.2e m/s\n', v_peak);

8    end

9

10    %% [B] 恒力加速测试

11    fprintf('[B] 恒力加速测试 (F_cmd=200N)...');

12    F_input = 200;

13    [t, states] = run_sim(2.0, [F_input; 0], 0, zeros(8,1));

14

15    % 计算理论平均加速度 (考虑滚阻和平均速度下的空气阻力)

16    v_avg = mean(states(:,4));

17    F_res_avg = m * g * c_r + 0.5 * rho_air * CdA * v_avg^2;

18    a_theory = (F_input - F_res_avg) / m_eff;

19

20    % 使用 1.0s - 2.0s 之间的平均加速度

21    idx = t >= 1.0;

22    v_range = states(idx, 4);

23    t_range = t(idx);

24    % 线性回归求斜率

25    p = polyfit(t_range, v_range, 1);

26    accel_actual = p(1);

27    err_pct = abs(accel_actual - a_theory) / a_theory * 100;

28

29    if err_pct < 10

30        fprintf(' [PASS] 理论加速度=%.3f, 实际=%.3f, 误差=%.1f%%\n', a_theory, accel_actual, err_pct);

31    else

32        fprintf(' [FAIL] 理论加速度=%.3f, 实际=%.3f, 误差=%.1f%%\n', a_theory, accel_actual, err_pct);

33    end

34

35    %% [C] 转向响应测试 (C1-C4)

36    % 在测试中施加平衡力，保持速度接近 v0=1m/s

37    v_test = 1.0;

38    F_bal = m*g*c_r + 0.5*rho_air*CdA*v_test^2;

39

40    test_cases = {

41        'C1', '左转-低速',  0.1,  10.0;

42        'C2', '左转-S弯',   0.37,  2.7;   % 原0.5→0.37 rad/s (匹配S弯)

43        'C3', '右转-低速', -0.1,  10.0;

44        'C4', '右转-S弯',  -0.37,  2.7;   % 原-0.5→-0.37 rad/s (匹配S弯)

45        'C5', '右转-第一弯', -0.39, 2.56  % 匹配industrial路径50-54s的第一个右转 (63°/4s*1.43≈0.39)

46    };

47

48    for i = 1:size(test_cases, 1)

49        id = test_cases{i,1};

50        desc = test_cases{i,2};

1        w_cmd = test_cases{i,3};

2        R_theory = test_cases{i,4};

3

4        fprintf('[%s] %s (ω_cmd=%+.2f rad/s)...\n', id, desc, w_cmd);

5

6        x0 = zeros(8,1); x0(4) = v_test;

7        [t, states] = run_sim(8.0, [F_bal; w_cmd], 0, x0);

8

9        % 取最后 2 秒的均值

10        final_idx = t > 6.0;

11        w_actual = mean(states(final_idx, 5));

12        v_actual = mean(states(final_idx, 4));

13        delta_lf_actual = mean(states(final_idx, 6));

14        delta_rr_actual = mean(states(final_idx, 7));

15        beta_actual = mean(states(final_idx, 8));

16

17        R_actual = abs(v_actual / (w_actual + eps));

18        err_pct = abs(R_actual - R_theory) / R_theory * 100;

19        w_tracking_ratio = w_actual / w_cmd * 100; % 角速度跟踪比 (%)

20

21        % 诊断输出

22        fprintf('     诊断: v=%.3f m/s, ω=%.4f rad/s (跟踪率=%.1f%%)\n', v_actual, w_actual, w_tracking_ratio);

23        fprintf('           δ_lf=%.2f°, δ_rr=%.2f°, β=%.3f°\n', rad2deg(delta_lf_actual), rad2deg(delta_rr_actual), rad2deg(beta_actual));

24        fprintf('           理论R=%.1fm, 实际R=%.2fm, 误差=%.1f%%\n', R_theory, R_actual, err_pct);

25

26        if err_pct < 15 && sign(w_actual) == sign(w_cmd)

27            fprintf('     [PASS]\n');

28        else

29            fprintf('     [FAIL] <- 可能原因: ');

30            if abs(w_tracking_ratio) < 90

31                fprintf('角速度跟踪不足\n');

32            elseif abs(v_actual - v_test) > 0.1

33                fprintf('速度偏离目标\n');

34            else

35                fprintf('需进一步分析\n');

36            end

37        end

38    end

39

40    %% [D] 坡度阻力测试

41    fprintf('[D] 坡度阻力测试 (theta=5 deg)...');

42    theta_deg = 5;

43    theta_rad = deg2rad(theta_deg);

44    x0 = zeros(8,1); x0(4) = 1.5;

45    [t, states] = run_sim(1.0, [0; 0], theta_rad, x0);

46

47    v_avg = mean(states(:,4));

48    a_theory = (-m*g*sin(theta_rad) - m*g*cos(theta_rad)*c_r - 0.5*rho_air*CdA*v_avg^2) / m_eff;

49

50    p = polyfit(t, states(:,4), 1);

1    accel_actual = p(1);

2    err_pct = abs(accel_actual - a_theory) / abs(a_theory) * 100;

3

4    if err_pct < 10

5        fprintf(' [PASS] 理论减速度=%.3f, 实际=%.3f, 误差=%.1f%%\n', a_theory, accel_actual, err_pct);

6    else

7        fprintf(' [FAIL] 理论减速度=%.3f, 实际=%.3f, 误差=%.1f%%\n', a_theory, accel_actual, err_pct);

8    end

9

10    %% [E] 稳态速度测试

11    fprintf('[E] 稳态速度测试 (平衡阻力)...');

12    v_target = 1.2; % 提高到 1.2m/s

13    F_maintain = m*g*c_r + 0.5*rho_air*CdA*v_target^2;

14

15    x0 = zeros(8,1); x0(4) = v_target;

16    [t, states] = run_sim(10.0, [F_maintain; 0], 0, x0);

17    % 使用基于时间的索引，取最后 2 秒

18    steady_idx = t > (t(end) - 2.0);

19    v_steady = mean(states(steady_idx, 4));

20    v_rmse = sqrt(mean((states(steady_idx,4) - v_target).^2));

21

22    if v_rmse < 0.05

23        fprintf(' [PASS] 目标=%.2f, 稳态=%.2f, RMSE=%.3f m/s\n', v_target, v_steady, v_rmse);

24    else

25        fprintf(' [FAIL] 目标=%.2f, 稳态=%.2f, RMSE=%.3f m/s\n', v_target, v_steady, v_rmse);

26    end

27

28    fprintf('\n所有开环验证完成。\n');

29

30    %% [F] Mamba 新增输出变量验证 (V4.3)

31    fprintf('\n=== [F] Mamba 新增输出变量验证 (V4.3) ===\n');

32    fprintf('  清除 persistent 变量...\n');

33    clear output_eq_ref;  % 清除 persistent 变量

34

35    % 场景 F1: 平地直行 - slip_ratio 应接近 0, gyro_y 应接近 0, accel_y 应接近 0

36    fprintf('[F1] 平地直行 - 验证新输出变量...\n');

37    x0_f1 = zeros(8,1); x0_f1(4) = 1.0;  % 初始速度 1 m/s

38    [t_f1, states_f1, outputs_f1] = simulate_core_with_outputs(5.0, [50; 0], 0, x0_f1, params);

39

40    slip_lf_mean = mean(outputs_f1(end-100:end, 32));

41    slip_rr_mean = mean(outputs_f1(end-100:end, 33));

42    gyro_y_mean = mean(outputs_f1(end-100:end, 10));

43    accel_y_mean = mean(outputs_f1(end-100:end, 34));

44

45    fprintf('    slip_ratio_lf: %.4f (期望≈0)\n', slip_lf_mean);

46    fprintf('    slip_ratio_rr: %.4f (期望≈0)\n', slip_rr_mean);

47    fprintf('    gyro_y_meas:   %.4f rad/s (期望≈0)\n', gyro_y_mean);

48    fprintf('    accel_y_meas:  %.4f m/s² (期望≈0)\n', accel_y_mean);

49

50    if abs(slip_lf_mean) < 0.1 && abs(slip_rr_mean) < 0.1 && abs(gyro_y_mean) < 0.05 && abs(accel_y_mean) < 0.2

1        fprintf('    [PASS]\n');

2    else

3        fprintf('    [FAIL] 某些输出超出预期范围\n');

4    end

5

6    % 场景 F2: 平地转弯 - accel_y 应有明显变化

7    fprintf('[F2] 平地转弯 - 验证横向加速度...\n');

8    clear output_eq_ref;

9    x0_f2 = zeros(8,1); x0_f2(4) = 1.0;

10    [t_f2, states_f2, outputs_f2] = simulate_core_with_outputs(5.0, [50; 0.2], 0, x0_f2, params);

11

12    accel_y_turn_mean = mean(abs(outputs_f2(end-100:end, 34)));

13    gyro_y_turn_mean = mean(abs(outputs_f2(end-100:end, 10)));

14

15    fprintf('    accel_y_meas 均值: %.4f m/s² (期望 > 0)\n', accel_y_turn_mean);

16    fprintf('    gyro_y_meas 均值:  %.4f rad/s (期望≈0，平地无坡度变化)\n', gyro_y_turn_mean);

17

18    if accel_y_turn_mean > 0.01

19        fprintf('    [PASS] 转弯时横向加速度有响应\n');

20    else

21        fprintf('    [FAIL] 转弯时横向加速度无明显响应\n');

22    end

23

24    % 场景 F3: 坡度切换 - gyro_y 应在切换时有脉冲

25    fprintf('[F3] 坡度切换 - 验证俯仰角速度...\n');

26    clear output_eq_ref;

27    x0_f3 = zeros(8,1); x0_f3(4) = 1.0;

28

29    % 模拟坡度切换: 前2秒平地，后3秒上坡

30    t_switch = 2.0;

31    theta_slope = deg2rad(5);

32    [t_f3, ~, outputs_f3] = simulate_core_with_slope_switch(5.0, [100; 0], x0_f3, params, t_switch, theta_slope);

33

34    % 找到切换时刻附近的 gyro_y 峰值

35    switch_idx = find(t_f3 >= t_switch, 1, 'first');

36    gyro_y_around_switch = outputs_f3(max(1,switch_idx-5):min(end,switch_idx+10), 10);

37    gyro_y_peak = max(abs(gyro_y_around_switch));

38    gyro_y_before = mean(abs(outputs_f3(1:switch_idx-10, 10)));

39    gyro_y_after = mean(abs(outputs_f3(switch_idx+50:end, 10)));

40

41    fprintf('    坡度切换前 gyro_y 均值: %.4f rad/s\n', gyro_y_before);

42    fprintf('    坡度切换时 gyro_y 峰值: %.4f rad/s\n', gyro_y_peak);

43    fprintf('    坡度切换后 gyro_y 均值: %.4f rad/s\n', gyro_y_after);

44

45    if gyro_y_peak > gyro_y_before * 5 && gyro_y_peak > 0.01

46        fprintf('    [PASS] 坡度切换时 gyro_y 出现脉冲\n');

47    else

48        fprintf('    [FAIL] 坡度切换时 gyro_y 无明显脉冲\n');

49    end

50

1    fprintf('\n=== Mamba 新增输出变量验证完成 ===\n');

2

3    %% [G] 极限爬坡测试 (10度坡)

4    fprintf('\n[G] 极限爬坡测试 (10度坡, F_cmd=600N)...\n');

5    theta_climb = deg2rad(10);

6    F_climb = 600;

7    x0_climb = zeros(8,1); % Still zero speed start

8    [t_g, states_g] = run_sim(5.0, [F_climb; 0], theta_climb, x0_climb);

9

10    v_final_g = mean(states_g(end-50:end, 4));

11    dist_g = states_g(end, 1); % X position

12

13    fprintf('    最终速度: %.3f m/s\n', v_final_g);

14    fprintf('    爬升距离: %.3f m\n', dist_g);

15

16    % 判定: 速度 > 0.1 m/s (能爬上去)

17    if v_final_g > 0.1

18        fprintf('    [PASS] 车辆成功爬上 10 度坡\n');

19    else

20        fprintf('    [FAIL] 车辆爬坡失败 (速度不足)\n');

21    end

22

23    %% 核心仿真循环函数

24    function [t_vec, x_history] = simulate_core(t_end, u_fixed, theta_g, x0, params)

25        Ts = params.Ts;

26        N = round(t_end / Ts);

27        t_vec = (0:Ts:N*Ts)';

28        x_history = zeros(N+1, 8);

29        x_history(1, :) = x0';

30

31        xk = x0;

32        for k = 1:N

33            xk = state_eq_ref(xk, u_fixed, theta_g, params);

34            x_history(k+1, :) = xk';

35        end

36    end

37

38    %% 核心仿真循环函数 (含输出采集)

39    function [t_vec, x_history, y_history] = simulate_core_with_outputs(t_end, u_fixed, theta_g, x0, params)

40        Ts = params.Ts;

41        N = round(t_end / Ts);

42        t_vec = (0:Ts:N*Ts)';

43        x_history = zeros(N+1, 8);

44        y_history = zeros(N+1, 34);  % V4.3: 34 维输出

45        x_history(1, :) = x0';

46        y_history(1, :) = output_eq_ref(x0, u_fixed, theta_g, params)';

47

48        xk = x0;

49        for k = 1:N

50            xk = state_eq_ref(xk, u_fixed, theta_g, params);

1            yk = output_eq_ref(xk, u_fixed, theta_g, params);

2            x_history(k+1, :) = xk';

3            y_history(k+1, :) = yk';

4        end

5    end

6

7    %% 坡度切换仿真函数

8    function [t_vec, x_history, y_history] = simulate_core_with_slope_switch(t_end, u_fixed, x0, params, t_switch, theta_after)

9        Ts = params.Ts;

10        N = round(t_end / Ts);

11        t_vec = (0:Ts:N*Ts)';

12        x_history = zeros(N+1, 8);

13        y_history = zeros(N+1, 34);

14        x_history(1, :) = x0';

15

16        xk = x0;

17        for k = 1:N

18            t_current = (k-1) * Ts;

19            if t_current < t_switch

20                theta_g = 0;

21            else

22                theta_g = theta_after;

23            end

24

25            xk = state_eq_ref(xk, u_fixed, theta_g, params);

26            yk = output_eq_ref(xk, u_fixed, theta_g, params);

27            x_history(k+1, :) = xk';

28            y_history(k+1, :) = yk';

29        end

30    end

31

32

33    ===== FILE: src/tests/test_industrial_open_loop_items.m =====

34    % =============================

35    % 文件名：test_industrial_open_loop_items.m

36    % 功能描述：按 Industrial 参考路径(ref.meta.segments)分项进行开环工况验证（含串联/动态评估）

37    % 说明：

38    %   - 目标是验证“模型本体”在典型工况下能否产生合理响应（不依赖 MPC 纠偏）

39    %   - 支持两种模式：

40    %       * independent: 每段独立（稳态评估）

41    %       * serial: 串联段落（动态与耦合评估）

42    %   - 每段使用 ref 信号统计得到的 v/omega/theta 进行开环指令

43    %   - 参考数据来源：data/paths/path_industrial.mat

44    % =============================

45

46    clc; clear;

47    fprintf('=== Industrial Path 分项开环验证脚本 (V1.1) ===\n');

48

49    %% 加载参数

50    params = parameters();

1    Ts = params.Ts;

2    m = params.mass;

3    g = params.gravity;

4    c_r = params.rolling_resistance;

5    rho_air = params.air_density;

6    CdA = params.drag_coefficient_area;

7

8    % 有效质量（包含电机/车轮转动惯量）

9    r_wheel = params.wheel_radius;

10    n_gear = params.gear_ratio;

11    Jw = params.wheel_inertia;

12    Jm = params.motor_inertia;

13    m_eff = m + 2*(Jw + Jm*n_gear^2) / r_wheel^2;

14

15    %% 读取当前 Industrial 路径元数据（基于脚本位置定位工程根目录）

16    script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));

17    project_root = fileparts(fileparts(script_dir));

18    p = fullfile(project_root, 'data', 'paths', 'path_industrial.mat');

19    S = load(p);

20    assert(isfield(S, 'ref'), 'path_industrial.mat 中未找到 ref');

21    ref = S.ref;

22    assert(isfield(ref, 'meta') && isfield(ref.meta, 'segments'), 'ref.meta.segments 不存在');

23    segments = ref.meta.segments;

24

25    assert(isfield(ref, 't') && isfield(ref, 'v_ref') && isfield(ref, 'omega_ref') && isfield(ref, 'theta_ref'), ...

26        'ref 中缺少 t/v_ref/omega_ref/theta_ref');

27    ref_t = ref.t(:);

28    ref_v = ref.v_ref(:);

29    ref_omega = ref.omega_ref(:);

30    ref_theta = ref.theta_ref(:);

31    assert(isfield(ref, 'X_ref') && isfield(ref, 'Y_ref') && isfield(ref, 'psi_ref'), ...

32        'ref 中缺少 X_ref/Y_ref/psi_ref');

33    ref_X = ref.X_ref(:);

34    ref_Y = ref.Y_ref(:);

35    ref_psi = ref.psi_ref(:);

36

37    % 参考加速度（用于前馈力）

38    ref_vdot = gradient(ref_v, ref_t);

39

40    fprintf('ref.meta.version: %s\n', safeGetField(ref.meta, 'version', 'N/A'));

41    fprintf('ref.meta.generation_time: %s\n', safeGetField(ref.meta, 'generation_time', 'N/A'));

42

43    %% 测试模式与覆盖策略（可用环境变量覆盖）

44    % 可选：

45    %   INDUSTRIAL_OPEN_LOOP_MODE = serial / independent

46    %   INDUSTRIAL_OPEN_LOOP_INCLUDE_ALL = 1/0

47    %   INDUSTRIAL_OPEN_LOOP_INCLUDE_ISOLATION = 1/0

48    mode = getConfigStr('INDUSTRIAL_OPEN_LOOP_MODE', 'serial');

49    include_all = getConfigBool('INDUSTRIAL_OPEN_LOOP_INCLUDE_ALL', true);

50    include_isolation = getConfigBool('INDUSTRIAL_OPEN_LOOP_INCLUDE_ISOLATION', true);

1

2    % 指令生成方式：

3    %   ref_replay: 段内按 ref(t) 逐步回放 (F/omega/theta 均可时变)

4    %   piecewise_constant: 段内用常值近似（更接近“工况稳态验证”）

5    command_profile = getConfigStr('INDUSTRIAL_OPEN_LOOP_COMMAND_PROFILE', 'ref_replay');

6

7    %% 从 segments 构造待测段列表

8    cases = {};

9    for i = 1:numel(segments)

10        seg = segments(i);

11        typ = char(seg.type);

12        desc = char(seg.desc);

13

14        dur = seg.t_end - seg.t_start;

15        if dur <= 0

16            continue;

17        end

18

19        if ~include_all

20            isKey = false;

21            switch typ

22                case {'left_turn','right_turn'}

23                    isKey = true;

24                case 'straight'

25                    if abs(seg.slope) > deg2rad(0.1)

26                        isKey = true;

27                    end

28            end

29            if ~isKey

30                continue;

31            end

32        end

33

34        if ~include_isolation && contains(desc, '隔离')

35            continue;

36        end

37

38        cases(end+1, :) = {i, typ, desc, dur, seg.t_start, seg.t_end}; %#ok<SAGROW>

39    end

40

41    fprintf('\n待测段数量：%d（mode=%s, include_all=%d）\n', size(cases,1), mode, include_all);

42

43    %% 测试配置

44    min_run_time = 6.0;       % independent 模式每段最短仿真时长

45    steady_window = 2.0;      % 末尾稳态统计窗口

46    min_rmse_eval_dur = 0.5;  % 段太短时不做 RMSE 判定（用端点/符号替代）

47

48    % 容差（可根据模型实际调整）

49    v_tol = 0.10;             % m/s（稳态均值）

50    omega_rel_tol = 0.15;     % 相对误差（稳态均值）

1    omega_abs_tol = 0.02;     % rad/s (omega_cmd≈0 时)

2    v_rmse_tol = 0.12;        % m/s（动态 RMSE）

3    omega_rmse_tol = 0.08;    % rad/s（动态 RMSE）

4    v_end_tol = 0.20;         % m/s（短段/加减速段端点速度误差）

5    omega_end_tol = 0.06;     % rad/s（短段端点角速度误差）

6

7    % 诊断阈值（用于全程统计）

8    slip_ratio_warn = 0.20;   % 纵向滑移率警戒阈值

9    beta_warn_deg = 5.0;      % 质心侧偏角警戒阈值 [deg]

10

11    %% 逐段执行

12    results = struct('idx',{},'type',{},'desc',{},'pass',{},'v_mean',{},'omega_mean',{},'theta_g',{},'note',{},'v_rmse',{},'omega_rmse',{},'v_end_err',{},'omega_end_err',{});

13

14    % 串联模式初值

15    x0_serial = zeros(8,1);

16    x0_serial(4) = 0; % 从静止开始

17

18    % 全程记录

19    t_global = [];

20    x_global = [];

21    u_global = [];

22    theta_global = [];

23

24    for k = 1:size(cases,1)

25        idx = cases{k,1};

26        typ = cases{k,2};

27        desc = cases{k,3};

28        dur = cases{k,4};

29        t_start = cases{k,5};

30        t_end_ref = cases{k,6};

31

32        [v_ref_mean, omega_ref_mean, theta_ref_mean, vdot_ref_mean] = refSegmentStats(ref_t, ref_v, ref_omega, ref_theta, t_start, t_end_ref);

33        [v_ref_steady_mean, omega_ref_steady_mean] = refSteadyStats(ref_t, ref_v, ref_omega, t_start, t_end_ref, steady_window);

34

35        if strcmpi(mode, 'independent')

36            t_end = max(dur, min_run_time);

37            x0 = zeros(8,1);

38            x0(4) = max(v_ref_mean, 0);

39        else

40            t_end = max(dur, Ts);

41            x0 = x0_serial;

42        end

43

44        if strcmpi(command_profile, 'ref_replay')

45            % 段内按 ref(t) 回放：F/omega/theta 都随时间变化

46            u_fun = @(t_local) [ ...

47                computeForceFromRef(t_start + t_local, ref_t, ref_v, ref_vdot, ref_theta, m, g, c_r, rho_air, CdA, m_eff); ...

48                interp1(ref_t, ref_omega, t_start + t_local, 'linear', 'extrap') ...

49            ];

50            theta_fun = @(t_local) interp1(ref_t, ref_theta, t_start + t_local, 'linear', 'extrap');

1            [t, states] = simulate_core_tv(t_end, u_fun, theta_fun, x0, params);

2            theta_g = theta_ref_mean;

3            omega_cmd = omega_ref_mean;

4        else

5            % 段内常值近似：使用段均值（更接近“稳态工况”）

6            theta_g = theta_ref_mean;

7            omega_cmd = omega_ref_mean;

8            F_ff = computeForceToTrackSpeedAndAccel(v_ref_mean, vdot_ref_mean, theta_g, m, g, c_r, rho_air, CdA, m_eff);

9            u_fun = @(t_local) [F_ff; omega_cmd];

10            theta_fun = @(t_local) theta_g;

11            [t, states] = simulate_core(t_end, [F_ff; omega_cmd], theta_g, x0, params);

12        end

13

14        if strcmpi(mode, 'serial')

15            x0_serial = states(end, :)';

16        end

17

18        % 记录本段输入/坡度（用于全程统计）

19        u_hist = zeros(numel(t), 2);

20        theta_hist = zeros(numel(t), 1);

21        for ii = 1:numel(t)

22            u_hist(ii, :) = u_fun(t(ii))';

23            theta_hist(ii) = theta_fun(t(ii));

24        end

25

26        t_abs = t_start + t;

27        if isempty(t_global)

28            keep_idx = 1:numel(t_abs);

29        else

30            keep_idx = 2:numel(t_abs); % 避免段首重复点

31        end

32        t_global = [t_global; t_abs(keep_idx)]; %#ok<AGROW>

33        x_global = [x_global; states(keep_idx, :)]; %#ok<AGROW>

34        u_global = [u_global; u_hist(keep_idx, :)]; %#ok<AGROW>

35        theta_global = [theta_global; theta_hist(keep_idx)]; %#ok<AGROW>

36

37        % 动态对齐（与 ref 段内曲线比较）

38        t_eval = min(dur, t(end));

39        ref_t_local = ref_t - t_start;

40        idx_ref = ref_t >= t_start & ref_t <= t_end_ref;

41        t_ref_seg = ref_t_local(idx_ref);

42        v_ref_seg = ref_v(idx_ref);

43        omega_ref_seg = ref_omega(idx_ref);

44

45        t_sim = t(t <= t_eval);

46        v_sim = states(1:numel(t_sim), 4);

47        omega_sim = states(1:numel(t_sim), 5);

48

49        v_ref_interp = interp1(t_ref_seg, v_ref_seg, t_sim, 'linear', 'extrap');

50        omega_ref_interp = interp1(t_ref_seg, omega_ref_seg, t_sim, 'linear', 'extrap');

1

2        v_rmse = sqrt(mean((v_sim - v_ref_interp).^2));

3        omega_rmse = sqrt(mean((omega_sim - omega_ref_interp).^2));

4

5        v_end_err = abs(v_sim(end) - v_ref_interp(end));

6        omega_end_err = abs(omega_sim(end) - omega_ref_interp(end));

7

8        % 末尾稳态统计（用于与 ref 同窗口对比）

9        steady_idx = t > (t(end) - min(steady_window, t(end)));

10        v_mean = mean(states(steady_idx, 4));

11        omega_mean = mean(states(steady_idx, 5));

12

13        % 判据（按段类型/段长做差异化）

14        is_short = dur < min_rmse_eval_dur;

15        is_accel = strcmpi(typ, 'accel');

16        is_decel = strcmpi(typ, 'decel');

17

18        pass_dyn = (v_rmse <= v_rmse_tol) && (omega_rmse <= omega_rmse_tol);

19        pass_end = (v_end_err <= v_end_tol) && (omega_end_err <= omega_end_tol);

20

21        % 稳态均值判据：只用于非加减速且段长足够的情况

22        if ~(is_accel || is_decel) && ~is_short

23            % 注意：必须与 ref 的“段末同一时间窗口”对齐，否则会把段内过渡当作稳态误差

24            pass_v = abs(v_mean - v_ref_steady_mean) <= v_tol;

25            omega_err = omega_mean - omega_ref_steady_mean;

26            omega_allow = max(omega_abs_tol, omega_rel_tol * abs(omega_ref_steady_mean));

27

28            if abs(omega_ref_steady_mean) < 0.05

29                % 近零角速度不宜用相对误差（会被放大）

30                pass_w = abs(omega_err) <= omega_abs_tol;

31            else

32                pass_w = abs(omega_err) <= omega_allow && sign(omega_mean) == sign(omega_ref_steady_mean);

33            end

34        else

35            pass_v = true;

36            pass_w = true;

37        end

38

39        if is_short

40            pass = pass_end;

41        else

42            pass = pass_v && pass_w && pass_dyn;

43        end

44

45        note = '';

46        if ~pass

47            if is_short

48                note = [note, sprintf('短段端点误差(v=%.3f, omega=%.4f); ', v_end_err, omega_end_err)];

49            else

50                if ~pass_v

1                    note = [note, sprintf('v偏差(%.3f vs %.3f); ', v_mean, v_ref_steady_mean)];

2                end

3                if ~pass_w

4                    note = [note, sprintf('omega偏差(%.4f vs %.4f); ', omega_mean, omega_ref_steady_mean)];

5                end

6                if ~pass_dyn

7                    note = [note, sprintf('RMSE(v=%.3f, omega=%.4f); ', v_rmse, omega_rmse)];

8                end

9            end

10        end

11

12        results(end+1) = struct( ...

13            'idx', idx, ...

14            'type', typ, ...

15            'desc', desc, ...

16            'pass', pass, ...

17            'v_mean', v_mean, ...

18            'omega_mean', omega_mean, ...

19            'theta_g', theta_g, ...

20            'note', note, ...

21            'v_rmse', v_rmse, ...

22            'omega_rmse', omega_rmse, ...

23            'v_end_err', v_end_err, ...

24            'omega_end_err', omega_end_err);

25

26        fprintf('[%02d] %-10s | theta=%+5.2fdeg | omega_cmd=%+7.4f | v=%.3f | omega=%.4f | RMSE(v=%.3f, w=%.4f) | %s\n', ...

27            idx, typ, rad2deg(theta_g), omega_cmd, v_mean, omega_mean, v_rmse, omega_rmse, ternary(pass,'PASS','FAIL'));

28        if ~pass

29            fprintf('     note: %s\n', note);

30            fprintf('     desc: %s\n', desc);

31        end

32    end

33

34    %% 汇总

35    pass_count = sum([results.pass]);

36    fprintf('\n=== 汇总：%d/%d 通过 ===\n', pass_count, numel(results));

37

38    fail_idx = find(~[results.pass]);

39    if ~isempty(fail_idx)

40        fprintf('未通过段索引: ');

41        fprintf('%d ', [results(fail_idx).idx]);

42        fprintf('\n');

43        fprintf('建议：优先查看这些段对应的 turn/slope 参数、以及模型的 omega 跟踪机制/输入限幅。\n');

44    else

45        fprintf('所有关键工况段均满足开环验收判据。\n');

46    end

47

48    %% 全程统计：轨迹漂移 / 侧偏 / 滑移 / 网格覆盖

49    if ~isempty(t_global)

50        % 轨迹误差（对齐参考）

1        X_ref_interp = interp1(ref_t, ref_X, t_global, 'linear', 'extrap');

2        Y_ref_interp = interp1(ref_t, ref_Y, t_global, 'linear', 'extrap');

3        psi_ref_interp = interp1(ref_t, ref_psi, t_global, 'linear', 'extrap');

4

5        X_err = x_global(:,1) - X_ref_interp;

6        Y_err = x_global(:,2) - Y_ref_interp;

7        psi_err = wrapToPi(x_global(:,3) - psi_ref_interp);

8

9        fprintf('\n=== 全程轨迹误差统计 ===\n');

10        fprintf('RMSE: X=%.3f m, Y=%.3f m, psi=%.3f deg\n', rms(X_err), rms(Y_err), rad2deg(rms(psi_err)));

11        fprintf('终点误差: X=%.3f m, Y=%.3f m, psi=%.3f deg\n', X_err(end), Y_err(end), rad2deg(psi_err(end)));

12

13        % 侧偏角与滑移率统计

14        beta = x_global(:,8);

15        beta_warn = abs(beta) > deg2rad(beta_warn_deg);

16

17        slip_lf = nan(size(t_global));

18        slip_rr = nan(size(t_global));

19        for ii = 1:numel(t_global)

20            y = output_eq_ref(x_global(ii,:)', u_global(ii,:)', theta_global(ii), params);

21            slip_lf(ii) = y(32);

22            slip_rr(ii) = y(33);

23        end

24        slip_warn = (abs(slip_lf) > slip_ratio_warn) | (abs(slip_rr) > slip_ratio_warn);

25

26        fprintf('\n=== 侧偏/滑移统计 ===\n');

27        fprintf('beta超限(>%.1fdeg): %d / %d (%.2f%%)\n', beta_warn_deg, sum(beta_warn), numel(beta_warn), 100*mean(beta_warn));

28        fprintf('slip_ratio超限(>%.2f): %d / %d (%.2f%%)\n', slip_ratio_warn, sum(slip_warn), numel(slip_warn), 100*mean(slip_warn));

29

30        % 输入饱和统计（按电机电流限制推算）

31        F_wheel_max = params.current_limit * params.motor_torque_constant * (params.gear_efficiency * params.gear_ratio) / max(params.wheel_radius,1e-6);

32        F_cmd_max_total = 2 * F_wheel_max;

33        F_cmd = u_global(:,1);

34        F_sat = abs(F_cmd) > F_cmd_max_total;

35        fprintf('\n=== 输入饱和统计 ===\n');

36        fprintf('F_cmd 超限: %d / %d (%.2f%%), F_cmd_max=%.1f N\n', sum(F_sat), numel(F_sat), 100*mean(F_sat), F_cmd_max_total);

37

38        % LPV 网格覆盖

39        grid_file = fullfile(project_root, 'models', 'lin_agv_db.mat');

40        if exist(grid_file, 'file')

41            G = load(grid_file);

42            [V_grid, W_grid, T_grid] = extractLPVGrid(G);

43            if ~isempty(V_grid) && ~isempty(W_grid) && ~isempty(T_grid)

44                v_in = x_global(:,4);

45                w_in = x_global(:,5);

46                t_in = theta_global;

47                out_v = v_in < min(V_grid) | v_in > max(V_grid);

48                out_w = w_in < min(W_grid) | w_in > max(W_grid);

49                out_t = t_in < min(T_grid) | t_in > max(T_grid);

50                fprintf('\n=== LPV 网格覆盖统计 ===\n');

1                fprintf('V超网格: %d / %d (%.2f%%)\n', sum(out_v), numel(out_v), 100*mean(out_v));

2                fprintf('W超网格: %d / %d (%.2f%%)\n', sum(out_w), numel(out_w), 100*mean(out_w));

3                fprintf('T超网格: %d / %d (%.2f%%)\n', sum(out_t), numel(out_t), 100*mean(out_t));

4            end

5        end

6    end

7

8    %% ========== Local Functions ==========

9

10    function [v_mean, omega_mean, theta_mean, vdot_mean] = refSegmentStats(t, v_ref, omega_ref, theta_ref, t_start, t_end)

11        idx = t >= t_start & t <= t_end;

12        if ~any(idx)

13            v_mean = 0; omega_mean = 0; theta_mean = 0; vdot_mean = 0;

14            return;

15        end

16

17        v_seg = v_ref(idx);

18        omega_seg = omega_ref(idx);

19        theta_seg = theta_ref(idx);

20        t_seg = t(idx);

21

22        v_mean = mean(v_seg);

23        omega_mean = mean(omega_seg);

24        theta_mean = mean(theta_seg);

25

26        if numel(v_seg) >= 2

27            vdot = diff(v_seg) ./ diff(t_seg);

28            vdot_mean = mean(vdot);

29        else

30            vdot_mean = 0;

31        end

32    end

33

34    function [v_steady_mean, omega_steady_mean] = refSteadyStats(t, v_ref, omega_ref, t_start, t_end, steady_window)

35        % 段末稳态窗口必须限制在该段内部，避免把上一段尾巴混进来

36        t0 = max(t_start, t_end - steady_window);

37        idx = t >= t0 & t <= t_end;

38        if ~any(idx)

39            v_steady_mean = v_ref(find(t <= t_end, 1, 'last'));

40            omega_steady_mean = omega_ref(find(t <= t_end, 1, 'last'));

41            return;

42        end

43        v_steady_mean = mean(v_ref(idx));

44        omega_steady_mean = mean(omega_ref(idx));

45    end

46

47    function F = computeForceToTrackSpeedAndAccel(v, vdot, theta_g, m, g, c_r, rho_air, CdA, m_eff)

48        % 目标：用前馈力近似跟踪速度与加速度

49        % F = m_eff*vdot + F_rr + F_grade + F_aero

50        F = m_eff * vdot + m*g*cos(theta_g)*c_r + m*g*sin(theta_g) + 0.5*rho_air*CdA*v^2;

1    end

2

3    function F = computeForceFromRef(t_abs, ref_t, ref_v, ref_vdot, ref_theta, m, g, c_r, rho_air, CdA, m_eff)

4        v = interp1(ref_t, ref_v, t_abs, 'linear', 'extrap');

5        vdot = interp1(ref_t, ref_vdot, t_abs, 'linear', 'extrap');

6        theta_g = interp1(ref_t, ref_theta, t_abs, 'linear', 'extrap');

7        F = m_eff * vdot + m*g*cos(theta_g)*c_r + m*g*sin(theta_g) + 0.5*rho_air*CdA*v^2;

8    end

9

10    function out = ternary(cond, a, b)

11        if cond

12            out = a;

13        else

14            out = b;

15        end

16    end

17

18    function v = getConfigStr(envName, defaultValue)

19        v = getenv(envName);

20        if isempty(v)

21            v = defaultValue;

22        end

23    end

24

25    function v = getConfigBool(envName, defaultValue)

26        s = getenv(envName);

27        if isempty(s)

28            v = defaultValue;

29            return;

30        end

31        v = any(strcmpi(s, {'1','true','yes','on'}));

32    end

33

34    function v = safeGetField(s, fieldName, defaultValue)

35        if isstruct(s) && isfield(s, fieldName)

36            v = s.(fieldName);

37        else

38            v = defaultValue;

39        end

40    end

41

42    function [t_vec, x_history] = simulate_core(t_end, u_fixed, theta_g, x0, params)

43        Ts = params.Ts;

44        N = round(t_end / Ts);

45        t_vec = (0:Ts:N*Ts)';

46        x_history = zeros(N+1, 8);

47        x_history(1, :) = x0';

48

49        xk = x0;

50        for k = 1:N

1            xk = state_eq_ref(xk, u_fixed, theta_g, params);

2            x_history(k+1, :) = xk';

3        end

4    end

5

6    function [t_vec, x_history] = simulate_core_tv(t_end, u_fun, theta_fun, x0, params)

7        Ts = params.Ts;

8        N = round(t_end / Ts);

9        t_vec = (0:Ts:N*Ts)';

10        x_history = zeros(N+1, 8);

11        x_history(1, :) = x0';

12

13        xk = x0;

14        for k = 1:N

15            t_local = (k-1) * Ts;

16            u = u_fun(t_local);

17            theta_g = theta_fun(t_local);

18            xk = state_eq_ref(xk, u, theta_g, params);

19            x_history(k+1, :) = xk';

20        end

21    end

22

23    function [V_grid, W_grid, T_grid] = extractLPVGrid(G)

24        V_grid = [];

25        W_grid = [];

26        T_grid = [];

27

28        if isfield(G, 'V_grid'), V_grid = G.V_grid; end

29        if isfield(G, 'W_grid'), W_grid = G.W_grid; end

30        if isfield(G, 'T_grid'), T_grid = G.T_grid; end

31

32        if isempty(V_grid) || isempty(W_grid) || isempty(T_grid)

33            % 尝试从结构体字段中递归提取

34            names = fieldnames(G);

35            for i = 1:numel(names)

36                v = G.(names{i});

37                if isstruct(v)

38                    if isempty(V_grid) && isfield(v,'V_grid'), V_grid = v.V_grid; end

39                    if isempty(W_grid) && isfield(v,'W_grid'), W_grid = v.W_grid; end

40                    if isempty(T_grid) && isfield(v,'T_grid'), T_grid = v.T_grid; end

41                end

42            end

43        end

44    end

45