面向对角式双舵轮 AGV 的 GRU 与 ModernTCN
训练数据集技术要求

适用约束：输入信号保持当前算法不变；仿真步长 Ts = 0.01 s 不变；保留置信度输出

版本：v1.0    用途：交付 Codex 进行数据集生成与代码改造    日期：2026-05-09

# 0. 本版相对于上一版的明确修改

车辆对象固定为对角式双舵轮 AGV：只有左前轮 LF 与右后轮 RR 是动力轮，同时也是舵轮；右前轮 RF 与左后轮 LR 为从动轮。

保持当前算法输入信号不变：不新增四轮电流、四轮轮速、控制指令、路径误差、pitch/roll/yaw 等输入；Codex 不应修改模型 input_dim、feature_names 或已有输入接口。

保持当前仿真步长 Ts = 0.01 s 不变：不要求把仿真步长改为 0.005 s、0.002 s 或 0.001 s；所有窗口长度、预测 horizon 与时间对齐均基于 10 ms 采样。

保留置信度输出：不取消分类置信度；至少应从 softmax 概率中导出 main_confidence 与 turn_confidence，并在评估和闭环使用中保留。

训练数据集方向仍然由“短路径为主体”改为“长段连续路径为主体 + 短段边界工况补充”，并采用 run-level 划分。

# 1. 文档目的与适用范围

本文档用于指导 Codex 对当前仓库中的 GRU 与 ModernTCN 数据生成、数据集组织、训练/验证/测试划分、标签输出和评估脚本进行代码生成或改造。文档重点不是重新设计车辆模型，也不是修改算法输入信号，而是在保持当前输入接口和 0.01 s 仿真步长的前提下，重新构建更适合长时间复杂路径跟踪任务的数据集。

适用算法：GRU 与 ModernTCN，并要求二者使用同一套数据划分、同一输入信号、同一窗口长度与同一评价指标。

适用车辆：对角式双舵轮 AGV，LF/RR 为动力舵轮，RF/LR 为从动轮。

适用任务：行驶状态识别、转弯识别、坡度角回归、短时状态预判，以及最终服务于路径跟踪控制。

不适用内容：不在本文档中要求新增传感器通道，不要求修改仿真积分步长，不要求改成四轮独立驱动/四轮独立转向模型。

# 2. 车辆模型约束：对角式双舵轮 AGV

当前模型不是四轮独立驱动/四轮独立转向 AGV，而是对角式双舵轮结构。数据集生成和特征解释必须严格服从该结构。

| 轮位 | 角色 | 是否动力轮 | 是否舵轮 | 数据集处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LF 左前轮 | 主动动力舵轮 | 是 | 是 | 保留当前电流、轮速、转角相关信号 |
| RR 右后轮 | 主动动力舵轮 | 是 | 是 | 保留当前电流、轮速、转角相关信号 |
| RF 右前轮 | 从动轮 | 否 | 否 | 不新增驱动电流或舵角输入；如仿真内部有从动轮状态，可用于动力学计算，但不作为当前算法新增输入 |
| LR 左后轮 | 从动轮 | 否 | 否 | 不新增驱动电流或舵角输入；如仿真内部有从动轮状态，可用于动力学计算，但不作为当前算法新增输入 |

原因：如果按四轮独立驱动或四轮独立转向去设计数据特征，Codex 可能会错误加入 RF/LR 的驱动电流、驱动轮速差或舵角，导致数据集与真实模型不一致，进而引发模型接口维度改变、训练脚本失配和物理含义错误。

# 3. 总体数据集设计原则

长段连续路径为主体 + 短段边界工况为补充 + 固定历史窗口训练 + 独立长路径测试 + 保留置信度输出

| 原则 | 技术要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 长段连续路径为主体 | 训练数据主要由多分钟级连续 run 生成，而不是只使用短路径片段。 | 最终任务是长时间复杂路径跟踪，短路径无法覆盖状态衔接、误差积累和复合工况。 |
| 短段工况为补充 | 保留部分短段单工况和边界工况，例如纯坡道、纯转弯、坡顶/坡底、低速爬坡。 | 短段数据有助于强化少数关键状态，但不能替代长段连续数据。 |
| 固定历史窗口训练 | 从长 run 中切出固定长度窗口训练 GRU/ModernTCN。 | 模型无需直接输入整条长路径，固定窗口便于与当前代码结构兼容。 |
| run-level 划分 | 训练、验证、测试按完整 run 划分，禁止随机窗口划分。 | 避免相邻窗口高度重叠造成测试指标虚高。 |
| 输入不变 | 不新增输入通道，不修改 feature_names、input_dim 或模型输入层。 | 保持与当前仓库已有 GRU/ModernTCN 训练和 ONNX/MATLAB 推理流程兼容。 |
| 置信度保留 | 保留分类置信度字段，并在评估和闭环逻辑中输出。 | 便于不确定状态降级、阈值判断、可视化调试和模型可靠性评估。 |

# 4. 仿真步长与时间基准要求

本版明确保持当前仿真步长 Ts = 0.01 s 不变。Codex 不应修改 parameters.m、仿真模型、数据生成脚本中的全局采样周期或算法配置中的时间步长。

| 项目 | 固定要求 | 换算关系 |
| --- | --- | --- |
| 仿真步长 Ts | 0.01 s | 每个仿真步为 10 ms |
| 数据记录周期 | 0.01 s | 与仿真步长一致，不新增降采样/重采样流程 |
| 模型输入采样周期 dt_model | 0.01 s | GRU 与 ModernTCN 使用同一时间基准 |
| seq_len = 100 | 历史 1.00 s | 可作为轻量对照版本 |
| seq_len = 128 | 历史 1.28 s | 推荐优先保持当前 ModernTCN 兼容设置 |
| horizon = 10 | 未来 0.10 s | 短时预判 |
| horizon = 20 | 未来 0.20 s | 推荐主预测 horizon |
| horizon = 30 | 未来 0.30 s | 较长预判对照 |

原因：用户希望保持当前 0.01 s 仿真步长不变，因此本文档不再要求更小仿真步长。这样做可以最大限度降低对现有 Simulink/MATLAB 仿真模型、MPC 采样周期、GRU 数据脚本和 ModernTCN 数据契约的改动风险。

# 5. 输入信号要求：保持当前算法输入不变

本部分是给 Codex 的硬约束：不得按上一版建议新增输入信号。当前算法用到哪些输入信号，就继续使用哪些输入信号；若当前仓库中已有 feature_names 或 input_dim 配置，应以现有配置为准，不在本次任务中改动。

不得新增 RF/LR 从动轮的驱动电流或舵角。

不得新增四轮独立驱动/四轮独立转向相关特征。

不得新增控制指令、路径误差、参考曲率、pitch/roll/yaw 等输入通道，除非这些已经是当前算法输入的一部分。

不得修改 GRU 与 ModernTCN 的输入维度、输入层形状、ONNX 导出输入接口和 MATLAB 在线推理输入格式。

允许修改的是数据来源路径、长段 run 生成逻辑、窗口切片方式、标签生成、数据划分和评估统计。

若以用户已确认的信号清单为准，当前输入至少包括以下类别。若仓库中的实际 feature_names 比下表更多或更少，Codex 应优先读取并保持仓库当前 feature_names，不应为了匹配本文档而硬改模型输入。

| 类别 | 当前信号示例 | 处理要求 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU | accel_x, gyro_y, gyro_z | 保留；不新增 pitch/roll/yaw 输入。 | 保持现有输入接口不变；让数据集改进集中在路径和标签分布。 |
| 动力舵轮电流 | I_lf, I_rr 或对应 meas 字段 | 保留 LF/RR；不新增 RF/LR 电流。 | RF/LR 是从动轮，不应作为动力轮电流输入。 |
| 动力舵轮轮速 | omega_wheel_lf, omega_wheel_rr | 保留 LF/RR；不强制新增从动轮轮速。 | 与当前算法输入保持一致，避免 input_dim 改动。 |
| 动力舵轮转角 | delta_lf, delta_rr | 保留 LF/RR 实际转向角。 | LF/RR 是舵轮，转角对转弯识别和路径跟踪状态判断关键。 |

Codex 实施要求：
1. 保留现有 feature_names / input_dim / 模型输入层。
2. 数据生成脚本只改变 run 设计、切片、标签、split、metadata，不改变输入特征集合。
3. 若发现脚本中有硬编码 input_dim，应与当前模型配置保持一致，不新增特征导致维度变化。

# 6. 输出标签与置信度要求

本版要求保留置信度输出。若上一版文档中取消或未提及置信度，本版予以修正。置信度不一定需要作为一个额外监督学习标签训练；对于分类任务，最稳妥的实现是从 softmax 概率中派生。

## 6.1 推荐输出结构

| 输出项 | 类型 | 是否必须 | 建议生成方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logits_main | 分类 logits | 必须 | 模型直接输出 | 主行驶状态分类，例如 flat/uphill/downhill 或其他当前仓库定义 |
| main_confidence | 分类置信度 | 必须 | max(softmax(logits_main)) | 判断主状态分类是否可靠，用于阈值、告警、降级和可视化 |
| logits_turn | 分类 logits | 若当前算法已有则必须保留 | 模型直接输出 | 转弯状态分类，例如 straight/left/right 或当前仓库定义 |
| turn_confidence | 分类置信度 | 若有 logits_turn 则必须保留 | max(softmax(logits_turn)) | 判断转弯分类是否可靠 |
| theta_hat | 连续回归 | 必须或按当前任务保留 | 模型直接输出 | 坡度角估计或预测 |
| theta_confidence / theta_quality | 回归可靠性指标 | 可选 | 可由主状态置信度、局部误差统计或验证集校准得到 | 回归不确定性提示；若当前代码没有该字段，可先不强制新增监督头 |

## 6.2 如果取消置信度，会带来什么结果

| 影响维度 | 取消置信度后的结果 | 对 AGV 路径跟踪的风险 |
| --- | --- | --- |
| 在线安全性 | 系统只能得到类别或回归值，无法知道模型是否“不确定”。 | 在坡道转弯、坡顶/坡底、传感器噪声较大等场景中，控制器可能直接相信错误识别结果。 |
| 闭环控制策略 | 难以做低置信度降级、保持上一状态、切回传统控制器或降低补偿增益。 | 错误坡度补偿或错误转弯状态可能引起路径误差增大或控制振荡。 |
| 调试与验收 | 只能看 accuracy/MAE，不能分析“错得是否有预警”。 | 无法区分模型是自信地错，还是低置信度地错；不利于定位数据覆盖不足。 |
| 阈值工程 | 无法基于 confidence 设置门限，例如 confidence < 0.6 时不启用学习补偿。 | 学习算法与 MPC/路径跟踪控制器之间缺少可靠的接口保护。 |
| 模型比较 | GRU 与 ModernTCN 只能比较预测值，不能比较可靠性校准。 | 可能选择了离线 MAE 略低但在线不确定性更差的模型。 |
| 数据集迭代 | 无法统计低置信度窗口集中在哪些工况。 | 难以发现需要补充的坡度区间、过渡段或复合工况。 |

取消置信度的唯一好处是接口更简单、输出字段更少。但对于将模型接入路径跟踪控制的 AGV 项目，这种简化不值得。建议至少保留从分类 logits 派生的置信度，因为它不改变训练标签，也不要求新增模型输入，只是在推理和评估阶段多输出一个字段。

## 6.3 Codex 对置信度的实现要求

# 分类置信度建议实现逻辑
prob_main = softmax(logits_main, dim=-1)
main_pred = argmax(prob_main, dim=-1)
main_confidence = max(prob_main, dim=-1)

prob_turn = softmax(logits_turn, dim=-1)
turn_pred = argmax(prob_turn, dim=-1)
turn_confidence = max(prob_turn, dim=-1)

# 导出与评估文件中必须保留：
# y_main_true, y_main_pred, main_confidence
# y_turn_true, y_turn_pred, turn_confidence
# theta_true, theta_hat

训练阶段：不必新增 confidence label；置信度可由 softmax 概率派生。

评估阶段：必须保存每个窗口的预测类别、真实类别和置信度，便于按置信度分桶统计错误率。

在线阶段：推理接口应返回类别、回归值和置信度；控制器可根据置信度决定是否启用学习补偿。

可选校准：后续可在验证集上做 temperature scaling 或可靠性曲线分析，但不是第一版强制项。

# 7. 长段数据集构成要求

新版数据集的核心目标是替代当前“短路径为主体”的训练数据，建立长时间连续路径数据集。

| 数据类型 | 建议占比 | 内容要求 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础单工况短段 | 20%~30% | 平地直行、左转、右转、上坡、下坡、坡顶、坡底、加速、减速。 | 提供干净基本样本，便于模型学习基础动力学模式。 |
| 复合工况中长段 | 30%~40% | 上坡转弯、下坡转弯、坡顶转弯、下坡制动、S 弯、入弯后上坡。 | 覆盖真实路径中最容易导致误判和跟踪误差的耦合工况。 |
| 完整长路径 run | 30%~50% | 3~10 分钟连续路径，多工况切换，多次坡度和转弯事件。 | 模拟最终展示和部署中的长时间连续跟踪任务。 |

## 7.1 长路径与最终测试路径的关系

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 应相同或相近 | 速度范围、坡度范围、转弯半径范围、载重范围、车辆参数、控制器设置、传感器噪声、采样周期。 |
| 应不同 | 具体路径形状、坡度出现位置、工况组合顺序、初始偏差、局部路径细节。 |
| 不建议 | 训练路径与最终展示路径完全一致。 |
| 推荐 | 最终展示路径未参与训练，但其工况范围被训练集充分覆盖。 |

# 8. 坡度样本设计要求

坡度识别是项目重点，因此数据集中必须主动设计坡度事件，而不能依赖短路径中偶然出现的坡度。

坡度事件应出现在长路径的前段、中段和后段，不能只放在固定时间位置。

每条长路径建议包含 1~3 个坡度事件；不同 run 中坡度出现位置和组合方式不同。

坡度应覆盖进入坡道、稳定坡道、坡顶、下坡、坡底和恢复平地等阶段。

坡度应与转弯、加速、减速、制动等工况组合出现。

若坡度角是连续回归目标，应避免只使用少数离散坡度档位；应增加连续变化或更多坡度级别，降低回归输出团簇化。

| 坡度场景 | 是否必须 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 平地 -> 上坡 -> 平地 | 必须 | 基础上坡识别。 |
| 平地 -> 下坡 -> 平地 | 必须 | 基础下坡识别。 |
| 上坡 -> 坡顶 -> 下坡 | 必须 | 覆盖坡顶过渡瞬态。 |
| 下坡 -> 坡底 -> 上坡或平地 | 必须 | 覆盖坡底冲击和 IMU 变化。 |
| 上坡左转/右转 | 必须 | 验证坡度与转弯耦合。 |
| 下坡制动/下坡转弯 | 建议必须 | 验证较危险闭环工况。 |
| 不同速度过同一坡度 | 建议必须 | 避免模型把速度变化误学为坡度。 |

建议训练窗口中坡度相关窗口占 20%~30%。如果真实运行中坡度占比更低，可保持原始数据比例，但在训练 batch 中对坡度窗口进行过采样，验证和测试仍保持真实分布。

# 9. 窗口切片与标签对齐要求

| 配置项 | 推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ts / dt_model | 0.01 s | 固定不变。 |
| seq_len | 128 | 推荐与当前 ModernTCN 兼容；对应 1.28 s 历史窗口。 |
| 备选 seq_len | 100 | 轻量对照；对应 1.00 s 历史窗口。 |
| horizon | 20 | 推荐主预测 horizon；对应未来 0.20 s。 |
| 备选 horizon | 0 / 10 / 30 | 分别对应当前估计、100 ms、300 ms 预测。 |
| stride_train | 5 或 10 | 每 50 ms 或 100 ms 取一个训练窗口，减少高度重复。 |
| stride_val/test | 1 或连续推理 | 尽量接近在线部署评估。 |

# 样本构造约定，Ts = 0.01 s
X_i = sensor[i : i + seq_len]
t_now = i + seq_len - 1

# 当前状态估计
label_i = target[t_now]

# 未来 h 步预测，例如 h = 20 表示未来 0.20 s
label_i = target[t_now + horizon]

输入窗口只能包含过去和当前，不能包含 t_now 之后的传感器数据。

标签可以是未来值，但未来传感器不能进入输入窗口。

坡度标签、转弯标签、主状态标签必须明确是当前状态还是未来状态。

过渡段标签要保留，不建议全部剔除；但可在评估中单独统计过渡段表现。

# 10. 数据集划分与预处理要求

| 要求 | 具体说明 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| run-level split | 按完整长路径 run 划分训练/验证/测试。 | 避免相邻窗口泄漏。 |
| 禁止随机窗口划分 | 不得把同一 run 的相邻窗口随机分到 train 和 test。 | 相邻窗口高度重叠，会导致测试指标虚高。 |
| 归一化只用训练集 | mean/std 只能从训练集计算，val/test/online 使用训练集参数。 | 避免测试集统计泄漏。 |
| 滤波在线可实现 | 若已有滤波流程，必须使用因果滤波或与部署一致的滤波。 | 避免中心平滑或双向滤波使用未来信息。 |
| 保留 metadata | 保存 run_id、scenario_id、slope_event_id、is_transition、is_slope、is_turn 等字段。 | 便于分工况评估和定位低置信度样本。 |

# 11. Codex 代码生成任务清单

Codex 应围绕数据集生成和评估流程改造，而不是修改输入信号和仿真步长。

新增或改造长段 run 生成脚本，生成多分钟连续路径，而不是只生成短路径片段。

保持 Ts = 0.01 s，不修改 parameters.m 中的采样时间和模型训练配置中的 dt。

保持当前 feature_names、input_dim 和模型输入层不变。

根据对角式双舵轮结构，只使用 LF/RR 动力舵轮信号，不新增 RF/LR 动力轮输入。

构建 run-level train/val/test split，禁止随机窗口划分。

输出 dataset_contract.json 或等效 MAT metadata，记录 Ts、seq_len、horizon、feature_names、label_names、split_policy 和 confidence_policy。

训练和评估脚本保留 logits_main、logits_turn、theta_hat，并导出 main_confidence、turn_confidence。

新增按坡度区间、过渡段、坡道转弯段、低置信度窗口的分组评估。

保留 GRU 与 ModernTCN 公平对比：同一数据集、同一 split、同一输入、同一 horizon、同一指标。

# dataset_contract.json 建议字段
{
  "dataset_version": "v6_longrun_diag2steer_Ts0p01_confidence",
  "vehicle_type": "diagonal_dual_steer_drive_agv",
  "active_drive_steer_wheels": ["LF", "RR"],
  "passive_wheels": ["RF", "LR"],
  "Ts": 0.01,
  "seq_len": 128,
  "horizon_steps": 20,
  "horizon_seconds": 0.20,
  "feature_policy": "keep_current_algorithm_inputs_unchanged",
  "split_policy": "run_level_split_only",
  "confidence_policy": "derive_classification_confidence_from_softmax_and_export",
  "no_new_inputs": true
}

# 12. 评价指标要求

| 指标类别 | 必须统计的指标 |
| --- | --- |
| 主状态分类 | accuracy、macro F1、flat/uphill/downhill recall、混淆矩阵、按置信度分桶错误率。 |
| 转弯分类 | straight/left/right recall、转弯过渡段 F1、turn_confidence 分布。 |
| 坡度回归 | theta MAE、RMSE、最大误差、上坡/下坡分开 MAE、按坡度区间 MAE、坡顶/坡底过渡 MAE。 |
| 低置信度诊断 | confidence < 0.6 或自定义阈值的窗口比例、对应工况分布、错误率。 |
| 闭环测试 | 横向误差 RMS、最大横向误差、航向误差 RMS、电流峰值、控制振荡、路径是否完成。 |

# 13. 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 输入接口 | GRU 与 ModernTCN 的 input_dim、feature_names、在线推理输入格式与当前算法保持一致。 |
| 仿真步长 | 所有数据生成、标签对齐、窗口切片均以 Ts = 0.01 s 为准，没有改成其他步长。 |
| 车辆结构 | 数据特征和文档 metadata 明确 LF/RR 为动力舵轮，RF/LR 为从动轮。 |
| 长段数据 | 训练集中包含多条完整长路径 run，且 run-level split 生效。 |
| 坡度覆盖 | 坡度事件分布在不同路径位置，并包含上坡、下坡、坡顶、坡底、坡道转弯。 |
| 置信度 | 评估输出文件和在线推理结果中包含 main_confidence 与 turn_confidence。 |
| 无未来泄漏 | 输入窗口不包含未来传感器；归一化参数只来自训练集；验证/测试 run 未参与训练。 |
| 公平对比 | GRU 与 ModernTCN 使用同一数据集和同一评价脚本。 |

# 14. 最终结论

本版技术要求在不修改输入信号、不修改 0.01 s 仿真步长、不改变对角式双舵轮车辆结构的前提下，要求将训练数据集从短路径为主体升级为长段连续路径为主体。核心改造点是路径生成、工况分布、坡度样本设计、run-level 划分、窗口切片、标签对齐、置信度输出和分工况评估，而不是扩展输入特征或改变采样周期。

对于 Codex 来说，本次任务的边界非常明确：保持当前算法输入接口和时间基准不变，围绕更合理的数据集生成与评估体系进行代码生成。这样可以降低对现有 GRU、ModernTCN、ONNX 导出和 MATLAB/Simulink 推理链路的破坏风险，同时显著提高模型在长时间复杂路径跟踪场景中的可信度和可用性。